Załącznik nr 4.

Przedmiar robót

przebudowa drogi gminnej

### Podlesie - Podkończyce

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Obliczenie ilości robót i lokalizacja | Jednostka | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | - Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. od km 0+000 do km 0+409 Wycinka z karczowaniem drzew Ø 20 ÷ 30 cm od km 0+000 do km 0+409 - Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp. W/g tabeli robót ziemnych. Roboty ziemne z transportem w obrębie budowy i wbudowaniem w nasyp. W/g tabeli robót ziemnych. 104 – 90 = Roboty ziemne z załadunkiem na samochody i odwiezieniem na odkład. Wg tabeli robót ziemnych. Formowanie nasypu (pobocza zimene). W/g tabeli robót ziemnych. - Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków oraz zagęszczenie dna od km 0+000 do km 0+409 409 x 4.64 + 20 = = | km szt m3 m3 m3 m3 m2 | 0,409 17 90 14 125 104 1918 |
| 8 9 10 11 12 13 14 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o ciągłym uziarnieniu, warstwa grubości 18 cm. Lokalizacja jak w p. 7. 409 x 4.64 + 20 = Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową. Lokalizacja jak w p. 7. 409 x (4.64 + 4.56) + 20 = - Nawierzchnia: Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 100 kG/m2. od km 0+000 do km 0+409 409 x 4.56 + 20 = Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/10 w ilości 75 kG/m2. Lokalizacja jak w p. 10. 409 x 4.50 + 20 = V. Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm od km 0+000 do km 0+409 409 x 0.50 x 2 = Plantowanie i zagęszczenie części ziemnej poboczy. Lokalizacja jak w p. 12. 409 x 0.25 x 2 = VII. Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. W/g planu sytuacyjnego. A – 5 A – 30 T – 56 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 szt | 1918 3783 1885 1861 409 205 4 4 1 |

..............................................

Nazwa oferenta

Kosztorys ofertowy na

przebudowę drogi gminnej

w m. Podlesie - Podkończyce

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Nr specyfikacji |  | Opis kosztorysowy | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 01.00.00 01.01.01 01.02.01 02.00.00 02.01.01 02.03.01 02.03.01 02.03.01 04.00.00 04.01.01 04.04.01 04.03.01 05.00.00 05.03.05 05.03.08 06.00.00 06.03.01 06.03.02 07.00.00 07.02.01 |  | I. Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. Wycinka drzew Ø 20 ÷ 30 cm z karczowaniem pni i odwiezieniem na odległość do 1 km. II. Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w pobocza drogi. Roboty ziemne z transportem w obrębie budowy i wbudowaniem w nasyp. Roboty ziemne z transportem na odkład bądź rozrzuceniem poza rowem. Formowanie nasypów (pobocza ziemne) wraz z zagęszczeniem. III. Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków oraz zagęszczenie dna. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o uziarnieniu ciągłym. Grubość warstwy 18 cm. Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową. IV. Nawierzchnia: Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 100 kG/ m2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/10 w ilości 75 kG/ m2. - Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm. Plantowanie i zagęszczenie części ziemnej poboczy i skarp. - Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. A – 5 A – 30 T – 56 | km szt m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 szt | 0.409 17 90 14 125 104 1918 1918 3783 1885 1861 409 205 4 1 1 |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszt ogółem |  |  |  |  |

Słownie wartość brutto ………………………………………………………………………….

…………………………………………

Pieczęć i podpis oferenta