Opis techniczny

do projektu przebudowy drogi gminnej

# Podlesie – Podkończyce

- Podstawa opracowania:

  - umowa z inwestorem

  - mapa do celów projektowych w skali 1:1000 aktualna na 30.03.2007 r.

  - rozporządzenie MTiGM „w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”

  - pomiary wysokościowe wykonane przez uprawnionego geodetę

  - pomiary uzupełniające i badania wykonane przez projektanta.

- Lokalizacja:

Projektowany odcinek jest drogą przebiegającą przez wieś Podkończyce. Ma charakter lokalny, dojazdowy, obsługuje ruch gospodarczy wsi. Szczegółową lokalizację, położenie 
i przebieg drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1:10000. Długość projektowanego odcinka wynosi 409 mb.

Grunty zajęte pod przebudowę drogi stanowią własność Skarbu Państwa.

3.  Zakres opracowania:

Opracowanie projektowe obejmuje część drogową w ramach, którego ujęto:

  - wykonanie twardej nawierzchni ulepszonej o podbudowie z kruszywa łamanego

  - umocnienie poboczy kruszywem łamanym

  - niezbędne roboty ziemne związane z uzupełnieniem korony drogi, ukształtowaniem poboczy

  - wykonanie ścieku przyskarpowego dla odprowadzenia wody.

4.  Warunki gruntowo – wodne:

Określono na podstawie wywiadu i badań w terenie, oceny makroskopowej gruntów zalegających w pasie drogowym i jego otoczeniu oraz badaniu poziomu wód gruntowych.

W wyniku tego stwierdzono, że w podłożu zalegają grunty przepuszczalne. Poziom wód gruntowych sięga poniżej 2.0 m od poziomu terenu. Porównując osiągnięte wyniki 
z klasyfikacją tabelaryczną – zał. Nr 4 do rozporządzenia MTiGM „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” grunty zalegające w podłożu projektowanego odcinka drogi zaliczono do grupy nośności G1.

5.  Stan istniejący:

Projektowany odcinek drogi przebiega przez obszar zabudowany zagrodowo wsi Podkończyce. Droga bierze początek na skrzyżowaniu z drogami gminnymi o nawierzchniach żużlowych i kończy się na wysokości ostatniej zagrody po stronie lewej. Droga posiada nawierzchnię gruntową w złym stanie; bez profilu podłużnego i poprzecznego. Pas drogowy przeznaczony pod drogę wynosi 6.0 ÷7.0 m.

6.  Uzbrojenie istniejące:

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi zlokalizowane są następujące rodzaje uzbrojenia:

- wodociąg wiejski z prawej strony osi drogi na całej długości w obrębie korony drogi zaś od km 0+010 do km 0+240 pod nawierzchnią.

- linia telekomunikacyjna kablowa, po lewej stronie, poza koroną drogi.

- linia energetyczna słupowa po stronie prawej, poza pasem drogowym.

Szczegółowy przebieg, lokalizację oraz rodzaje uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym

i oznaczono odpowiednim kolorem.

7.  Stan projektowany:

7.1. parametry projektowe:

przedmiotowy odcinek drogi projektuje się jako jednojezdniowy w klasie D i Vp = 30 km/godz.

- szerokość jezdni – 4.50 m

- szerokość poboczy – 2 x 0.75 m umocnione kruszywem łamanym na szerokości   0.50 m z każdej strony

- spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2%

- spadek poprzeczny poboczy – 6 %

-     pochylenie skarp – 1:1.

7.2. droga w planie:

przebieg drogi w planie dostosowano ściśle do śladu drogi istniejącej i szerokości pasa drogowego. Praktycznie oś projektowanej trasy pokrywa się z osią drogi istniejącej. Droga posiada cztery załamania trasy korygujące jej przebieg. Trzy załamania o kącie zwrotu większym niż 1º wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach 750 i 1000 m. Jedno załamanie nie wymaga wyokrąglenia.

7.3. rozwiązania wysokościowe:

projektowana niweleta drogi została dowiązana do sieci niwelacji państwowej.

Niweletę zaprojektowano dla osi drogi a jej położenie dostosowano do warunków  
w terenie  z uwzględnieniem projektowanej grubości konstrukcji nawierzchni, rzędnych bram wjazdów gospodarczych itp.

Praktycznie projektowana niweleta nawierzchni została podniesiona średnio 20÷30 cm 
w stosunku do niwelety istniejącej drogi po jej wyprofilowaniu.

7.4. odwodnienie:

zaprojektowano jako powierzchniowe. Woda z korony drogi odprowadzona będzie za pomocą spadków poprzecznych jezdni i poboczy do „ścieków” przyskarpowych 
a dalej ze spadkiem terenu wzdłuż drogi lub poprzecznie.

7.5. konstrukcja nawierzchni:

konstrukcję nawierzchni opracowano na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych”. Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii KR 1.

Grunty podłoża po uwzględnieniu warunków gruntowo – wodnych zakwalifikowane zostały do grupy nośności G1. Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych, technologicznych oraz gruntowo – wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/10 grubości 3 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 grubości 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 o ciągłym uziarnieniu grubości 18 cm.

Pobocza drogi zostaną uzupełnione do pełnej szerokości projektowanej korony ziemią uzyskaną z profilowania podłużnego i poprzecznego podłoża w formę koryta oraz 
z profilowania części przyskarpowej w formę ścieku.

Na szerokości 0.50 m przy krawędzi nawierzchni pobocza będą umocnione kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu.

7.6. roboty ziemne:

obejmują profilowanie wraz z korytowaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni, uzupełnienie korony drogi do pełnej szerokości oraz wykonanie „ścieku przyskarpowego”.

7.7. zjazdy gospodarcze:

zjazdy do posesji i pól wykonane zostaną w/g załączonego projektu typowego.

7.8. organizacja ruchu:

- na czas robót:

roboty drogowe prowadzone będą bez ograniczenia ruchu.

Stosownie do aktualnej fazy robót, organizacji robót wykonawca będzie oznakowywał roboty zgodnie z wymogami w tym względzie a stosowny schemat oznakowania będzie wymagał akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- stała:

oznakowanie docelowe zostało zaprojektowane i pokazane na planie sytuacyjnym projektu wykonawczego przebudowy drogi.

Po zakończeniu robót cały projektowany odcinek drogi będzie oznakowany zgodnie z projektem.

8.  Kosztorys:

Opracowano szczegółowy przedmiar robót, kosztorys ślepy i inwestorski.