Załącznik nr 3.

# KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej relacji WOLANÓW - STRZAŁKÓW, pow. radomski,

woj. mazowieckie - odcinek od km 0+0,00 – 1+434,64

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. 1434,64m | km | 1,44 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 2 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem wykopu pod przepusty i odcinki rowu przy wlotach z wbudowaniem urobku w pobocza i wywiezieniem nadmiaru na odl. do 2km: 1.Rowy przy przepuście: 4x10.0m 10,0x4x(1,80+0,40)x0,5x0,7=30,8 2.Przepust d=600 ( szt. 2): 2x9,0x1,5x1,5=40,5 | m3 | 71,3 |  |  |
| 3 | D-02.01.01 | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypaniem i zagęszczeniem: pod kable telekomunikacyjne i energetyczne nn: (4+1)x6,0x1,0x0,5=15 | - m3 | 15 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia: 1434,64x(4,00+2x0,11)=6054,2 - poszerzenia i włączenia: 2x(25,0+10,0)x2x0,25+(33,14+25,0)x x2x0,25+(24,19+25,0)x2x0,25= =35+29,1+24,6=88,7 - zjazdy na drogi gminne: 7,50x4,50=33,8 | m2 | 6 176,7 |  |  |
| 5 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.18cm - jezdnia: 1434,64x(4,00+2x0,11)=6054,2 - poszerzenia i włączenia: =88,7 - zjazdy na drogi gminne: =33,8 | m2 | 6 176,7 |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: | m2 | 6 176,7 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 7 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4,0cm - KR1 - jezdnia: 1434,64x(4,00+2x0,05)=5882,1 - poszerzenia i włączenia: =88,7 - zjazdy na drogi gminne: =33,8 | m2 | 6 004,6 |  |  |
| 8 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 1434,64x4,00=5738,6 - poszerzenia i włączenia: =88,7 - zjazdy na drogi gminne: =33,8 | m2 | 5 861,1 |  |  |
|  |  | V. Pobocza |  |  |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie i wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. - pobocza: 1434,64x2x0,75=2152,0 | m2 | 2 152,0 |  |  |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 10 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu 60cm, L=9,0m pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.2/ - ławy fundamentowe z kruszywa 2x9,0x0,6x0,15= 1,62 - ścianki czołowe dla rur 60: 4 - rury 60: 2x9,0=18,0m | - m3 - szt. - m | - 1,62 - 4 - 18 |  |  |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 11 | D-01.03.02 | Zabezpieczenie kabli energetycznych nn i telefonicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi A110PS (1+4)x6,0=30 | mb | 30 |  |  |
| 12 | D-01.03.05 | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: a/ zasuwy wodociągowe | szt. | 17 |  |  |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 13 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków - demontaż znaków | szt. szt. szt. | 18 15 2 |  |  |
| - 14 | - D-07.01.01 | - Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - - szer.12cm/ | - m2 | - 200 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data: …………………………..

Podpis i pieczęć oferenta……………………..................................

# PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej relacji WOLANÓW - STRZAŁKÓW, pow. radomski,

woj. mazowieckie - odcinek od km 0+0,00 – 1+434,64

| Lp | Podstawa obmiaru | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. 1434,64m | km | 1,44 |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |
| 2 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem wykopu pod przepusty i odcinki rowu przy wlotach z wbudowaniem urobku w pobocza i wywiezieniem nadmiaru na odl. do 2km: 1.Rowy przy przepuście: 4x10.0m 10,0x4x(1,80+0,40)x0,5x0,7=30,8 2.Przepust d=600 ( szt. 2): 2x9,0x1,5x1,5=40,5 | m3 | 71,3 |
| 3 | D-02.01.01 | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypaniem i zagęszczeniem: pod kable telekomunikacyjne i energetyczne nn: (4+1)x6,0x1,0x0,5=15 | - m3 | 15 |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia: 1434,64x(4,00+2x0,11)=6054,2 - poszerzenia i włączenia: 2x(25,0+10,0)x2x0,25+(33,14+25,0)x2x0,25+(24,19+25,0)x2x0,25= =35+29,1+24,6=88,7 - zjazdy na drogi gminne: 7,50x4,50=33,8 | m2 | 6 176,7 |
| 5 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.18cm - jezdnia: 1434,64x(4,00+2x0,11)=6054,2 - poszerzenia i włączenia: =88,7 - zjazdy na drogi gminne: =33,8 | m2 | 6 176,7 |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: | m2 | 6 176,7 |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |
| 7 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4,0cm - KR1 - jezdnia: 1434,64x(4,00+2x0,05)=5882,1 - poszerzenia i włączenia: =88,7 - zjazdy na drogi gminne: =33,8 | m2 | 6 004,6 |
| 8 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 1434,64x4,00=5738,6 - poszerzenia i włączenia: =88,7 - zjazdy na drogi gminne: =33,8 | m2 | 5 861,1 |
|  |  | V. Pobocza |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie i wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. - pobocza: 1434,64x2x0,75=2152,0 | m2 | 2 152,0 |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |
| 10 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu 60cm, L=9,0m pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.2/ - ławy fundamentowe z kruszywa 2x9,0x0,6x0,15= 1,62 - ścianki czołowe dla rur 60: 4 - rury 60: 2x9,0=18,0m | - m3 - szt. - m | - 1,62 - 4 - 18 |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |
| 11 | D-01.03.02 | Zabezpieczenie kabli energetycznych nn i telefonicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi A110PS (1+4)x6,0=30 | mb | 30 |
| 12 | D-01.03.05 | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: a/ zasuwy wodociągowe | szt. | 17 |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |
| 13 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków - demontaż znaków | szt. szt. szt. | 18 15 2 |
| - 14 | - D-07.01.01 | - Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - szer.12cm/ | - m2 | - 200 |