Załącznik 7.1.

- OPIS  TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Chruślice, klasy D1/2, gm. Wolanów, pow. radomski, woj. mazowieckie - odcinek długości: L=597,71m.

- 1.    Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem - Gminą Wolanów

- aktualna na 08.05.2007 roku mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 1 000

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

- opinia nr 293-1/2007 uzgodnienia w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Radomiu

- - Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa  GDDP 1995

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992

- Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa  IBDM 1995

- inwentaryzacja i pomiary uzupełniające i niwelacja pasa drogowego w terenie

2.   Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 733 relacji Zakrzew - Wolanów o nawierzchni asfaltowej w kierunku wschodnim, przez tereny z zabudową gospodarczą po stronie północnej i tereny niezabudowane po stronie południowej, po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem naturalnym i łamanym niesortowanym oraz żużlem paleniskowym.

Punkt początkowy drogi stanowi granica pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 733, punkt końcowy koniec terenu z zabudową gospodarczą.

Przebieg  trasy drogi  pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000 .

3.    Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje część drogową. W projekcie ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, urządzenia odwadniające drogę – rowy jednostronne, przepust w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką, oraz niezbędne roboty ziemne do profilowania korpusu drogowego.

4.    Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej trenu przyległego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu grunty piaszczyste i piaszczysto-gliniaste charakterystyczne dla terenów upraw rolniczych o dość dobrej przepuszczalności wody. Poziom  wody  gruntowej  stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach i studniach na głębokości poniżej 1.50m od poziomu terenu. Droga przebiega przez tereny upraw rolniczych i tereny o zabudowie gospodarczej. Grunty zalegające w podłożu zaliczono do grupy nośności G1-2.

5.    Stan istniejący .

Zabudowę  obrzeżną  projektowanej  drogi  stanowią tereny z zabudową gospodarczą po stronie północnej i tereny niezabudowane po stronie południowej. Istniejąca nawierzchnia drogi stanowi nawierzchnia gruntowa wzmocniona kruszywem naturalnym i łamanym niesortowanym oraz żużlem paleniskowym, bez deformacji i kolein. Szerokość wzmocnionej nawierzchni wynosi od 4,00  4,80m. i przebiega regularnie w pasie  terenu  przeznaczonego  pod   budowę drogi. Wzdłuż drogi występuje jednostronny (po stronie południowej) rów przydrożny, który należy pogłębić i wyprofilować.

W pasie drogi prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia :

- sieć wodociągowa  z przyłączami

- napowietrzna sieć energetyczna z przyłączami kablowymi

- kanalizacja teletechniczna

6.    Stan projektowany .

- 6.1.  Plan sytuacyjny.

Projektuje  się drogę jednopasową, dwukierunkową klasy D1/2 dla prędkości projektowej 40km/h o parametrach:

dla całego odcinka W1-W5: km 0+0,00 – 0+597,71:

- jezdnia 4.50m z jednostronnym spadkiem poprzecznym w kierunku południowym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m i jednostronnym rowem przydrożnym.

W rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 733 zastosowano na wlocie drogi gminnej poszerzenie jezdni do szerokości 5,10m dopasowując szerokość jezdni na wlocie do szerokości jezdni na łuku poziomym o R=100m poszerzonej o 2x0,30m.

Przy trasowaniu drogi uwzględniono pas terenu przeznaczony pod drogę, z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej wzmocnionej kruszywem naturalnym i łamanym niesortowanym oraz żużlem paleniskowym nawierzchni drogi.

Oś drogi stanowi linia łamana z wyokrągleniami załamań osi powyżej wartości 1,5g  łukami poziomymi o promieniach od R=100m do R=1500m. Na łuku o promieniu wartości R=100m zastosowano poszerzenie pasów ruchu p=2x0,30m, zmianę spadku poprzecznego na jednostronny i=2,0% i poszerzenie na długości prawej prostej przejściowej PPp=30,0m /wartości podano na planie sytuacyjnym/. Wartości  charakterystyczne dla tyczenia trasy podano na planie sytuacyjnym i w obliczeniach geometrycznych trasy. Punkty charakterystyczne tyczenia osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi od W1 do W5 zorientowanych w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1.

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi L=597,71m.

- 6.2.  Droga w przekroju podłużnym.

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej wzmocnionej nawierzchni drogi oraz do wysokości istniejących zjazdów indywidualnych.

Niweletę zaprojektowano średnio 21cm /grubość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych / ponad istniejącą nawierzchnię drogi po wyprofilowaniu (głębokość profilowania do 5cm).

Spadki podłużne niwelety mieszczą się w dolnych granicach spadków dopuszczalnych i wynoszą od 0,065% (krótkie odcinki) do 2,285%; załamania niwelety drogi wyokrąglono łukami  pionowymi o promieniach od R=3300m do R=6600m.

Profil podłużny drogi przedstawiają rys. nr 2.

6.3. Roboty ziemne .

Roboty ziemne dotyczą wykonania wykopów związanych z odtworzeniem – pogłębieniem i wyprofilowaniem rowu jednostronnego oraz z wykonaniem przepustu ø600mm ze ściankami czołowymi pod projektowaną drogą /szt. 1/ w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką, z wbudowaniem urobku w koronę drogi, skarpy rowu i pobocza oraz wywiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km w miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i dno rowu należy ręcznie splantować i wyprofilować - obrobić na czysto.

- 6.4.    Przekrój normalny .

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkości  wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi klasy D1/2.  Zaprojektowano drogę o parametrach:

dla całego odcinka W1-W5: km 0+0,00 – 0+597,71:

- jezdnia 4.50m z jednostronnym spadkiem poprzecznym w kierunku południowym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m i jednostronnym rowem przydrożnym głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1.5 /max.1:1/..

Dla całego odcinka ze względu na wąski pas drogowy oraz na dość dobre warunki gruntowo-wodne nie zastosowano rowów przydrożnych.

Dla całego odcinka zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa łamanego niesortowanego grubości średnio 10cm o spadku 8% i 2% i szerokości 0,75m.

Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi przedstawia rys. nr 3.

- 6.5.   Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt  konstrukcji  nawierzchni  opracowano  na podstawie  „ Katalogu  typowych konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku.

Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1.

Grunty występujące w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G1-2.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu , założonych warunków materiałowych i technologicznych  oraz warunków gruntowo - wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni :

Dla całego odcinka W1-W5: km 0+0,00 – 0+597,71: konstrukcja jezdni na istniejącej

podbudowie z kruszywa naturalnego i łamanego niesortowalnego i żużla paleniskowego gr. średnio 10-14cm :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                               -   3,0cm

- - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                                            -   4,0cm

- - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                  -   14,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :      =  21,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                          -  10-14,0cm

- podłoże z gruntu G1-2

- Hz=12x0,75+14x0,91+(3+4)x2=34,24>Hzwym=34,20cm

Dla całego odcinka zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa niesortowanego grubości średnio 10cm o spadku 8% i 2% o szerokości  0,75m.

6.6.    Odwodnienie  drogi.

Dla całego odcinka W1–W5 zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe. Ze względu na uzbrojenie istniejące terenu po stronie północnej pasa drogowego (sieć wodociągowa, kable telefoniczne słupy energetyczne) zaprojektowana jednostronny spadek jezdni w kierunku południowym z rowem jednostronnym po stronie południowej – od strony napływu wód opadowych z przyległego terenu.

W rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką w km 0+27,00 (w miejscu przejścia rowu przydrożnego ze strony lewej na prawą) projektuje się przepust rurowy 60cm ze ściankami czołowymi długości 7.0m.

Projektowany przepust 60cm ze ściankami czołowymi należy wykonać wg Katalogu Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego karta nr 31i karta nr 22 i 28. - rys. nr 5a,b,c.

W ciągu rowu przydrożnego należy wykonać przepust pod zjazdem indywidualnym na pola uprawne (szt. 1, L=5,00m. Zastosowano przepust  d = 40cm l=5.00m /szerokość jezdni na zjeździe 3.50m/ z zakończeniem kołnierzowym - prefabrykowana ścianka oporowa dla rury przepustów d=400mm wg rys. nr 4a i 4b.

Lokalizację przepustów pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1, wysokości wlotu i wylotu podano na profilu podłużnym - rys. nr 2.

- 6.7.  Roboty towarzyszące.

Roboty w sąsiedztwie urządzeń istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić pod nadzorem pracownika właścicieli sieci - zgodnie z punktem 5 opinii ZUD 293-1/2007.

Kabel telekomunikacyjny w km 0+78,30 przechodzący pod projektowaną drogą należy ochronić rurą dwudzielną typu A110PS istniejących długości L=9,0m.

Regulację istniejących zasuw wodociągowych należy wykonać do wysokości jezdni i poboczy po przebudowie.

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z późniejszymi zmianami) - zgodnie z punktem 4 opinii ZUD 81-1/2007.

- 6.8.  Organizacja ruchu.

- Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

7.     Wskazania   technologiczne.

Wielkość i  rodzaj  planowanych  robót określono w ślepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczególnych robót przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji technicznej” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.