Załącznik nr.1

…………………………………….

Pieczęć oferenta

# KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej w m. CHRUŚLICE, gmina WOLANÓW, pow. radomski,

woj. mazowieckie - odcinek od km 0+0,00 – 0+597,71

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. 597,71m | km | 0,60 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35cm | szt | 4 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie 520x2,5=1300m2 | ha | 0,13 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 4 | D-02.01.01 | Wykopy związane z odtworzeniem rowu jednostronnego, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, wykopy pod przepust, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km: 1.Rowy : (597,71+19,0)x(0,4+1,8):2x0,55=373,1 2.Przepusty pod drogą d=600 ( szt. 1): 7,0x1,5x1,5=15,8 3.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu (szt. 1): 5,0x0,8x0,4=1,6 | m3 | 390,5 |  |  |
| 5 | D-02.01.01 | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypaniem i zagęszczeniem: pod kabel telekomunikacyjne: 9,0x1,0x0,5=4,5 | - m3 | 4,5 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |  |  |
| 6 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia: 597,71x(4,50+2x0,11)=2821,2 - poszerzenie na łukach: (28,24+15,0)x2x0,30=25,9 | m2 | 2 847,1 |  |  |
| 7 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. średnio 14cm - jezdnia: 597,71x(4,50+2x0,11)=2821,2 - poszerzenie na łukach: =25,9 | m2 | 2 847,1 |  |  |
| 8 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: Przedmiar jak w poz. 6 | m2 | 2 847,1 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 9 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4,0cm - KR1 - jezdnia: 597,71x(4,50+2x0,05)=2749,5 - poszerzenie na łukach: =25,9 | m2 | 2 775,4 |  |  |
| 10 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 597,71x4,50=2689,7 - poszerzenie na łukach: =25,9 | m2 | 2 715,6 |  |  |
|  |  | V. Pobocza |  |  |  |  |
| 11 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych 597,71x2x0,75=896,6 | m2 | 896,6 |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszy-wa łamanego niesortowanego gr. 10cm. Pobocza: 597,71x2x0,75=896,6 Zjazdy: 1x2,5x3,5=65 | m2 | 912,9 |  |  |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 13 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu 60cm, L=7,0m pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.1/ - ławy fundamentowe z kruszywa 7,0x0,6x0,15= 0,63 - ścianki czołowe dla rur 60: 2 - rury 60: =7m | - m3 - szt. - m | - 0,63 - 2 - 7 |  |  |
| - 14 | D-03.01.01 | - Przepusty 40 pod zjazdami L=5,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt.1/ - ławy fundamentowe z kruszywa 1x5,0x0,4x0,10=0,2 - rury  40: 1x5=5 - zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 2 | m3 m szt. | 0,2 5 2 |  |  |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 15 | D-01.03.02 | Zabezpieczenie kabli telefonicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi A110PS 9,0 | mb | 9 |  |  |
| 16 | Kalkulacja własna | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: a/ zasuwy wodociągowe | szt. | 6 |  |  |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 17 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 9 7 |  |  |
| - 18 | - D-07.01.01 | - Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - - szer.12cm/ | - m2 | - 75 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..,-

Data:                                                                   Pieczęć i podpis Oferenta:

# PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej w m. CHRUŚLICE, gmina WOLANÓW, pow. radomski,

woj. mazowieckie - odcinek od km 0+0,00 – 0+597,71

| Lp | Podstawa obmiaru | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. 597,71m | km | 0,60 |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35cm | szt | 4 |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie 520x2,5=1300m2 | ha | 0,13 |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |
| 4 | D-02.01.01 | Wykopy związane z odtworzeniem rowu jednostronnego, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, wykopy pod przepust, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km: 1.Rowy : (597,71+19,0)x(0,4+1,8):2x0,55=373,1 2.Przepusty pod drogą d=600 ( szt. 1): 7,0x1,5x1,5=15,8 3.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu (szt. 1): 5,0x0,8x0,4=1,6 | m3 | 390,5 |
| 5 | D-02.01.01 | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypaniem i zagęszczeniem: pod kabel telekomunikacyjny: 9,0x1,0x0,5=4,5 | - m3 | 4,5 |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |
| 6 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia: 597,71x(4,50+2x0,11)=2821,2 - poszerzenie na łukach: (28,24+15,0)x2x0,30=25,9 | m2 | 2 847,1 |
| 7 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. śr. 14cm - jezdnia: 597,71x(4,50+2x0,11)=2821,2 - poszerzenie na łukach: =25,9 | m2 | 2 847,1 |
| 8 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7kg/m2: Przedmiar jak w poz. 6 | m2 | 2 847,1 |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |
| 9 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4,0cm - KR1 - jezdnia: 597,71x(4,50+2x0,05)=2749,5 - poszerzenie na łukach: =25,9 | m2 | 2 775,4 |
| 10 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 597,71x4,50=2689,7 - poszerzenie na łukach: =25,9 | m2 | 2 715,6 |
|  |  | V. Pobocza |  |  |
| 11 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych 597,71x2x0,75=896,6 | m2 | 896,6 |
| 12 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszy-wa łamanego niesortowanego gr. 10cm. Pobocza: 597,71x2x0,75=896,6 Zjazdy: 1x2,5x3,5=65 | m2 | 912,9 |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |
| 13 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu 60cm, L=7,0m pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.1/ - ławy fundamentowe z kruszywa 7,0x0,6x0,15= 0,63 - ścianki czołowe dla rur 60: 2 - rury 60: =7m | - m3 - szt. - m | - 0,63 - 2 - 7 |
| - 14 | D-03.01.01 | - Przepusty 40 pod zjazdami L=5,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt.1/ - ławy fundamentowe z kruszywa 1x5,0x0,4x0,10=0,2 - rury  40: 1x5=5 - zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 2 | m3 m szt. | 0,2 5 2 |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |
| 15 | D-01.03.02 | Zabezpieczenie kabli telefonicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi A110PS 9,0 | mb | 9 |
| 16 | Kalkulacja własna | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: a/ zasuwy wodociągowe | szt. | 6 |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |
| 17 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 9 7 |
| - 18 | - D-07.01.01 | - Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - - szer.12cm/ | - m2 | - 75 |