# Załącznik nr 1

# Przedmiar robót

na przebudowę drogi gminnej do m. ZABŁOCIE, gmina Wolanów,

pow. radomski, woj. mazowieckie - odcinek długości: 1 449,49m.

| Lp | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar. | Ilość jedn. obmiar. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3. | 4. | 5. |
|  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| 1. | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. | km | 1,45 |
| 2 | Mechaniczne karczowanie krzaków na trasie rowu 959,73x2,8x2+(1449,49-959,73)x1,8= =6256 | ha | 0,6256 |
|  | II. Roboty ziemne. |  |  |
| 3 | Wykopy związane z pogłębieniem i profilowaniem istniejącego rowu i przepusty z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km: Rowy istniejące : (959,73x((2,8+0,4):2x(0,8-0,6))x2=614,2 (1449,49-959,73)x(1,8+0,4):2x(0,7-0,5)= =107,7 - przepusty pod zjazdami na drogą (szt. 5): (3x10,0+6,0+8,0)x1,4x1,2=73,9 - przepusty w ciągu rowu (szt.11): (4x6,0+7x5,00)x0,8x0,4=18,9 | m3 | 814,7 |
| 4 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp i dna rowu /obrobienie na czysto /. 959,73x(1,45x2+0,4)x2+(1449,49-959,73)x(1,0x2+0,4)=7509,6 | m2 | 7 509,6 |
|  | III. Podbudowa. |  |  |
| 5 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm (naw. żużlowa) z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia:1449,49x(4,50+2x0,12)= =6870,6 -poszerzenia:(31,53+30,0)x0,75x2=92,3 -zjazdy na drogi:10,0x4,66+(2x10,0+11,0+8,0)x x4,16=208,8 | m2 | 7 171,7 |
| 6 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.16cm - jezdnia:959,73x(4,50+2x0,12)=4549,1 -poszerzenia:(31,53+30,0)x0,75x2=92,3 -zjazdy na drogi:10,0x4,66+(2x10,0+11,0+8,0)x x4,16=208,8 | m2 | 4 850,2 |
| 7 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.14cm - jezdnia:(1449,49-959,73)x (4,50 +2x x0,12)=2321,5 | m2 | 2 321,5 |
| 8 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: 4773,5+2282,2= | m2 | 7 171,7 |
|  | IV. Nawierzchnia |  |  |
| 9 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4,0cm - KR1 -jezdnia:1449,49x(4,50+2X0,06)=6696,6 -poszerzenia:(31,53+30,0)x0,75x2=92,3 -zjazdy na drogi:10,0x4,50+(2x10,0+11,0+8,0)x x4,0=201 | m2 | 6 989,9 |
| 10 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia:1449,49x4,50=6522,7 -poszerzenia:(31,53+30,0)x0,75x2=92,3 -zjazdy na drogi:10,0x4,50+(2x10,0+11,0+8,0)x x4,0=201 | m2 | 6 816,0 |
| 11 | Wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa naturalnego (pospółki) lub z kruszywa niesortowanego gr. 10cm. 959,73x2x1,00+(1449,49-959,73)x2x x0,75=2654,1 | m2 | 2654,1 |
|  | V. Odwodnienie. |  |  |
| 12 | Wykonanie przepustów 60cm, L=10,0x3 i 8.0 i 6,0m pod zjazdami na drogi gruntowe ze ściankami czołowymi /szt.5/+1szt ścianki czołowej Ø60cm -ławy fundamentowe żwirowe: (3x10,0+8+6)x0,60x0,25= 6,6 -ścianki czołowe dla rur 60= 5x2+1=11 -rury 60: =3x10,0+8+6=44,0 | - m3 - szt. - m | - 6,6 - 11 - 44 |
| - 13 | - Przepusty 40 pod zjazdami L=6,0m i 5,0m z zakończeniem kołnierzowym. /szt. 4+7=11/ - ławy fundamentowe żwirowe (4x6,0+7x5,0)x0,4x0,20=4,7 - rury  40: 4x6,0+7x5,0=49 - zakończenie kołnierzowe dla rur Ø400mm | m3 m szt. | 4,7 49 22 |
|  | VI. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu. |  |  |
| 14 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych - tarcze znaków | szt. szt. | 7 7 |

# ……………………………….

# Pieczęć oferenta

# Kosztorys ofertowy

na przebudowę drogi gminnej do m. ZABŁOCIE, gmina Wolanów,

pow. radomski, woj. mazowieckie - odcinek długości: 1 449,49m.

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar. | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(w zł.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. |  | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. | km | 1,45 |  |  |
| 2 |  | Mechaniczne karczowanie krzaków na trasie rowu 959,73x2,8x2+(1449,49-959,73)x1,8= =6256 | ha | 0,6256 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 3 |  | Wykopy związane z pogłębieniem i profilowaniem istniejącego rowu i przepusty z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km: Rowy istniejące : (959,73x((2,8+0,4):2x(0,8-0,6))x2=614,2 (1449,49-959,73)x(1,8+0,4):2x(0,7-0,5)= =107,7 - przepusty pod zjazdami na drogą (szt. 5): (3x10,0+6,0+8,0)x1,4x1,2=73,9 - przepusty w ciągu rowu (szt.11): (4x6,0+7x5,00)x0,8x0,4=18,9 | m3 | 814,7 |  |  |
| 4 |  | Ręczne plantowanie powierzchni skarp i dna rowu /obrobienie na czysto /. 959,73x(1,45x2+0,4)x2+(1449,49-959,73)x(1,0x2+0,4)=7509,6 | m2 | 7 509,6 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |  |  |
| 5 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm (naw. żużlowa) z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia:1449,49x(4,50+2x0,12)= =6870,6 -poszerzenia:(31,53+30,0)x0,75x2=92,3 -zjazdy na drogi:10,0x4,66+(2x10,0+11,0+8,0)x x4,16=208,8 | m2 | 7 171,7 |  |  |
| 6 |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.16cm - jezdnia:959,73x(4,50+2x0,12)=4549,1 -poszerzenia:(31,53+30,0)x0,75x2=92,3 -zjazdy na drogi:10,0x4,66+(2x10,0+11,0+8,0)x x4,16=208,8 | m2 | 4 850,2 |  |  |
| 7 |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.14cm - jezdnia:(1449,49-959,73)x (4,50 +2x x0,12)=2321,5 | m2 | 2 321,5 |  |  |
| 8 |  | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: 4773,5+2282,2= | m2 | 7 171,7 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 9 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4,0cm - KR1 -jezdnia:1449,49x(4,50+2X0,06)=6696,6 -poszerzenia:(31,53+30,0)x0,75x2=92,3 -zjazdy na drogi:10,0x4,50+(2x10,0+11,0+8,0)x x4,0=201 | m2 | 6 989,9 |  |  |
| 10 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia:1449,49x4,50=6522,7 -poszerzenia:(31,53+30,0)x0,75x2=92,3 -zjazdy na drogi:10,0x4,50+(2x10,0+11,0+8,0)x x4,0=201 | m2 | 6 81 6,0 |  |  |
| 11 |  | Wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa naturalnego (pospółki) lub z kruszywa niesortowanego gr. 10cm. 959,73x2x1,00+(1449,49-959,73)x2x x0,75=2654,1 | m2 | 2654,1 |  |  |
|  |  | V. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 12 |  | Wykonanie przepustów 60cm, L=10,0x3 i 8.0 i 6,0m pod zjazdami na drogi gruntowe ze ściankami czołowymi /szt.5/+1szt ścianki czołowej Ø60cm -ławy fundamentowe żwirowe: (3x10,0+8+6)x0,60x0,25= 6,6 -ścianki czołowe dla rur 60= 5x2+1=11 -rury 60: =3x10,0+8+6=44,0 | - m3 - szt. - m | - 6,6 - 11 - 44 |  |  |
| - 13 |  | - Przepusty 40 pod zjazdami L=6,0m i 5,0m z zakończeniem kołnierzowym. /szt. 4+7=11/ - ławy fundamentowe żwirowe (4x6,0+7x5,0)x0,4x0,20=4,7 - rury  40: 4x6,0+7x5,0=49 - zakończenie kołnierzowe dla rur Ø400mm | m3 m szt. | 4,7 49 22 |  |  |
|  |  | VI. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu. |  |  |  |  |
| 14 |  | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych - tarcze znaków | szt. szt. | 7 7 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie:   …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

..............................                                                                             ...........................................

data :							                	    pieczęć i podpis oferenta