Opis techniczny

„Wykonanie robót ziemnych związanych z remontem rowów przydrożnych i przepustów przy drogach gminnych”

I. Część opisowa

- Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejącego

- Projektowane rozwiązania techniczne.

- Wpływ inwestycji na środowisko.

- Dane informujące o wpisie terenu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Warunki BHP.

II. Część graficzna

Mapa lokalizacyjna

1. Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejącego.

Inwestycje zlokalizowane są na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków,  Garno, Kolonia Wolanów, Wacławów, Kowala Duszocina, Jarosławice, Kowalanka, Zabłocie. Celem inwestycji jest dokonanie remontów istniejących rowów przydrożnych i odwadniających.

Dotychczas tereny przyległe do przedmiotowych rowów ze względu na warunki gruntowe oraz  zły stan techniczny  istniejących systemów odwadniających (zarośnięte i mocno zdegradowane rowy)  przez większą część roku są podmokłe. Wody gruntowe zaskórne w okresach opadów i wiosny podnoszą się pod powierzchnię terenu oraz okresowo tworzą zastoiska, co bardzo niekorzystnie wpływa na pobliskie tereny jak i korpus drogowy.. Z uwagi na wystąpienia mieszkańców w sprawie zalewania w/w terenów, Gmina Wolanów  podjęła działania  mające na celu odwodnienia terenów poprzez wykonanie  remontów istniejących rowów.

2. Projektowane rozwiązania techniczne.

W celu odprowadzenia wód z przedmiotowego terenu zaprojektowano remont istniejących rowów otwartych polegającego na przywróceniu  następujących parametrach technicznych:

  - głębokość średnia rowu  tśr.– 0,70 m

  - nachylenie skarp rowu – n =  1: 1,5

  - szerokość rowu w dnie  b – 0,40 m.

W miejscowościach Garno, Wacławów, Kowala Duszocina zgodnie z zapisami przedmiaru robót należy dokonać wymiany istniejących przepustów na nowe celem zapewnienia swobodnego spływu wód i uniemożliwienie tworzenia się zastoin  wody. Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie.

Roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem należytej staranności i ostrożności  na trasie istniejących  rowów mogą występować  kolizje z urządzeniami podziemnymi takimi jak wodociąg i sieć telefoniczna. W związku z tym wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien  ustalić z   właścicielami   posesji, gdzie mogą przebiegać urządzenia podziemne.

3 . Wpływ inwestycji na środowisko.

W zasięgu oddziaływania zamierzonych inwestycji, nie występują formy ochrony przyrody, ustanowione na podstawie ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.). Nie ma również obszarów podlegających ochronie ze względu na zaliczenie do sieci Natura 2000. Wykonanie remontu rowów poprawi   warunki gruntowo- wodne i estetyczne otoczenia.

4. Dane informujące o wpisie terenu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie ma na nim pomników przyrody.

5. Warunki BHP

W czasie robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa budowlanego i odpowiednich przepisów BHP.