Przedmiar robót

przebudowa drogi gminnej

Chruślice - Bieniędzice

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Obliczenie ilości robót i lokalizacja | Jednostka | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | I. Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. od km 0+000 do km 1+190 II. Roboty ziemne: Roboty ziemne – nasypy z ziemi uzyskanej z profilowania podłoża. W/g tabeli robót ziemnych. Formowanie nasypu (uzupełnienie poboczy) z gruntu dowiezionego z odległości 2 km. W/g tabeli robót ziemnych. od km 0+000 do km 1+190 III. Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków. od km 0+000 do km 1+190 150 x 5.14 + 1040 x 4.14 + 4 x 10.0 x 2 = Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o ciągłym uziarnieniu. Grubość warstwy 18 cm. od km 0+000 do km 1+190 150 x 5.14 + 1040 x 4.14 + 4 x 10.0 x 2 = Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. IV. Nawierzchnia: Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 125 kG/ m2. od km 0+000 do km 1+190 150 x 5.0 +1040 x 4.0 + 4 x 10.0 x 2 = V. Przepusty: Wykonanie ławy fundamentowej pod poszerzenie przepustu Ø 100 z kruszywa łamanego 0/31.5 grubości 15 cm. km 0+756 1.0 x 2 x 0.80 = Wykonanie poszerzenia istniejącego przepustu Ø 100 rurami żelbetowymi Ø 100 symetrycznie (wlot i wylot) wraz z izolacją papą i lepikiem. 2 x 1.0 = Wykonanie ścianek czołowych z elementów prefabrykowanych Ø 100 (zakończenia kołnierzowe) przepustu km 0+756 Zasypanie przepustu ziemią, warstwami wraz z zagęszczeniem. km 0+756 2 x 1.0 x 0.60 x 1.50 + 0.25 x 2 x 1.0 x 2 = VI. Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem 0/10 warstwą grubości 10 cm. od km 0+000 do km 1+190 1190 x 0.50 x 2 = Plantowanie części ziemnej poboczy i skarp. od km 0+000 do km 1+190 1190 x (0.25 + 0.30) x 2 = - Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. W/g planu sytuacyjnego. A – 12b A – 4 A – 3 Tabl. T – | km m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 mb szt m3 m2 m2 szt | 1,190 272 211 5157 5157 5110 4990 1,6 2 2 3 1190 1309 1 3 1 4 |