Przedmiar robót

przebudowa drogi gminnej

w m. Kowala Duszocina

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Obliczenie ilości robót i lokalizacja | Jednostka | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 1 | - Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. od km 0+000 do km 0+925 Rozbiórka przepustu z rur betonowych Ø 50 w km 0+001 i w km 0+787 2 x 7.0 = - Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w pobocza drogi od km 0+000 do km 0+925 W/g tabeli robót ziemnych. J. w. lecz z rozrzuceniem ziemi poza rowem. W/g tabeli robót ziemnych. Roboty ziemne z transportem w obrębie budowy i wbudowaniem w nasyp. W/g tabeli robót ziemnych 604 – 446 = Wykopy w gruncie kat. III pod poszerzenie podbudowy. od km 0+000 do 0+085 85 x 0.60 x 0.20 x 2 = 2 | km mb m3 m3 m3 m3 3 | 0,925 14 446 49 158 20 4 |
| 7 8 9 10 11 12 13 | Formowanie nasypów (pobocza ziemne) od km 0+000 do km 0+925 w/g tabeli robót ziemnych + poz. 4 - Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków z zagęszczeniem dna od km 0+085 do km 0+925 840 x 4.64 = Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o ciągłym uziarnieniu warstwą grubości 20 cm. od km 0+000 do km 0+085 oraz zjazdy na drogi boczne 85 x 0.60 x 2 + 40.0= J. w. lecz warstwą grubości 15 cm od km 0+085 do km 0+925 840 x 4.64= Profilowanie istniejącej nawierzchni brukowej po poszerzeniu kruszywem 0/31.5 warstwą grubości średnio 5 cm. od km 0+000 do km 0+085 85 x 4.64 x 0.05 x 2.2 x 1.02 = Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową. od km 0+000 do km 0+925 925 x (4.64 + 4.58) = IV. Nawierzchnia: Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 100 kG / m2 od km 0+000 do km 0+925 925 x 4.56 + 37 x 0.50 + 5.0 x 2 = | m3 m2 m2 m2 Mg m2 m2 | 604 3898 142 3898 44 8529 4247 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 15 16 17 18 19 20 1 | Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/10 w ilości 75 kG / m2 od km 0+000 do km 0+925 925 x 4.50 + 37 x 0.50 + 5.0 x 2 = V. Przepusty: Wykonanie ławy fundamentowej pod przepust Ø 60 z kruszywa 0/31.5 grubości 15 cm. km 0+007 i km 0+787 (8.0 +8.0) x 0.50 = Wykonanie części przelotowej przepustu Ø 60 z rur żelbetowych wraz z izolacją styków i rur papą i lepikiem km 0+007 i km 0+787 8.0 + 8.0 = Wykonanie ścianek czołowych z prefabrykatów (zakończenia kołnierzowe) Ø 60 przepustów w km 0+007 i 0+787 2 x 2 = Zasypanie przepustów ziemią złożoną obok w km 0+07 i 0+787 (8.0 + 8.0) x 1.0 x 0.30 = VI. Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm od km 0+000 do km 0+925 925 x 0.50 x 2 = Plantowanie i zagęszczenie części ziemnej poboczy: od km 0+000 do km 0+925 925 x (0.50 + 0.25) = 2 | m2 m2 mb szt m3 m2 m2 3 | 4191 8 16 4 5 925 694 4 |
| 21 | VII. Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. W/g planu sytuacyjnego. A – 7 A – 6b A – 6c E – 2a E – 17a E – 18a D – 42 D – 43 | szt | 1 1 1 1 2 1 2 1 |