Przedmiar robót

przebudowa drogi gminnej

w m. Młodocin przez wieś

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Obliczenie ilości robót i lokalizacja | Jednostka | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | I. Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. od km 0+000 do km 0+644 II. Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem w nasyp. W/g tabeli robót ziemnych. Roboty ziemne z transportem w obrębie budowy. W/g tabeli robót ziemnych. 132 – 58 = Roboty ziemne z ziemi dowiezionej z dokopu z odległości 2 km. W/g tabeli robót ziemnych. III. Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża do projektowanych spadków w formę koryta. od km 0+000 do km 0+644 500 x 4.14 + 144 x 3.14 + 2 x 5.0 = Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o uziarnieniu ciągłym. Grubość warstwy 18 cm. od km 0+000 do km 0+644 500 x 4.14 + 144 x 3.14 + 2 x 5.0 = Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. od km 0+000 do km 0+644 500x4.14+144x3.14+2x5.0= IV. Nawierzchnia: Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16w ilości 125 kG/ m2. od km 0+000 do km 0+644 500 x 4.0 + 144 x 3.0 + 2 x 5.0 = V. Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm. od km 0+000 do km 0+644 644 x 0.50 x 2 = Plantowanie części ziemnej poboczy i skarp. od km 0+000 do km 0+644 644 x (0.25 + 0.30) x 2 = VI. Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. W/g planu sytuacyjnego. A – 7 A – 6b A – 6c E – 17a E – 18a D – 42 D – 43 | km m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 szt | 0,644 58 74 25 2532 2532 2532 2442 644 708 1 1 1 1 1 1 1 |