Przedmiar robót

przebudowa drogi gminnej

Sławno - Smyków

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Obliczenia ilości robót i lokalizacja | Jednostka | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | I. Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. od km 0+000 do km 0+904 II. Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w pobocza drogi. W/g tabeli robót ziemnych. J. w. lecz z wbudowaniem poza obrębem robót (poza pasem drogowym). Wykopy w gruncie kat. III. pod poszerzenie podbudowy brukowej. od km 0+000 do km 0+160 160 x 0.60 x 0.20 x 2 = Formowanie nasypów (pobocza ziemne) od km 0+000 do km 0+904 W/g tabeli robót ziemnych. III. Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża do projektowanych spadków w formę koryta. od km 0+160 do km 0+904 (904 – 160) x 4.64 = Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o ciągłym uziarnieniu warstwą grubości 20 cm. od km 0+000 do km 0+160 160 x 0.60 + 2 x 5.0 = J. w. lecz warstwa grubości 18 cm od km 0+160 do km 0+904 (904 – 160) x 4.64 = Profilowanie istniejącej nawierzchni brukowej po poszerzeniu kruszywem łamanym 0/31.5 warstwą grubości średnio 5 cm. od km 0+000 do km 0+160 160 x 4.64 x 0.05 x 2.2 x 1.02 = Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. od km 0+000 do km 0+904 904 x 4.60 + 2 x 5.0 = IV. Nawierzchnia: Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 125 kG/ m2. od km 0+000 do km 0+904 904 x 4.50 + 2 x 5.0 = V. Przepusty: Wykonanie wykopu pod przepusty Ø 60 w km 0+010.50 i w km 0+886 (droga boczna) (6 + 6) x 1.0 x 0.9 = Wykonanie ławy fundamentowej pod przepusty Ø 60 z kruszywa 0/31.5 grubości 15 cm. (6 + 6) x 0.50 = Wykonanie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych Ø 60 wraz z izolacją styków i rur papą i lepikiem. 6.0 + 6.0 = Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych (zakończenia kołnierzowe Ø 60) przepustów w km 0+010.50 i 0+886 2 + 2 = Zasypanie przepustów ziemią złożoną obok. (6.0 + 6.0) x 0.30 x 1.0 = VI. Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm. od km 0+000 do km 0+904 904 x 0.50 x 2 = Plantowanie części ziemnej poboczy wraz z zagęszczeniem. od km 0+000 do km 0+904 904 x 0.25 x 2 = - Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. W/g planu sytuacyjnego. A – 7 A – 6b A – 6c | km m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 Mg m2 m2 m3 m2 mb szt m3 m2 m2 szt | 0,904 200 822 38 200 3452 106 3452 8 4168 4078 14 6 12 4 4 904 452 1 1 1 |