Przedmiar robót

przebudowa drogi gminnej

Młodocin Większy – Młodocin Mniejszy

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Obliczenie ilości robót i lokalizacja | Jednostka | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | I. Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. od km 0+000 do km 0+400 II. Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w pobocza drogi. W/g tabeli robót ziemnych. J. w. lecz z rozrzuceniem ziemi poza obrębem robót. W/g tabeli robót ziemnych. III. Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża do projektowanych spadków. od km 0+000 do km 0+400 42 x 5.14 + 358 x 4.64 + 2 x 5.0 = Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 o uziarnieniu ciągłym. Grubość warstwy 8 cm. od km 0+000 do km 0+400 42 x 5.14 + 358 x 4.64 + 2 x 5.0 = Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. od km 0+000 do km 0+400 42x5.14+358x4.64+2x5.0= IV. Nawierzchnia: Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 125 kG/ m2. od km 0+000 do km 0+400 42 x 5.0 + 358 x 4.50 + 2 x 5.0 = V. Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm. od km 0+000 do km 0+400 400 x 0.50 x 2 = Plantowanie części ziemnej poboczy i skarp. od km 0+000 do km 0+400 400 x (0.25 + 0.30) x 2 = VI. Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. W/g planu sytuacyjnego. A – 7 A – 6b A – 6c E – 2a E – 17a E – 18a D – 42 D – 43 | km m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 szt | 0,400 116 287 1887 1887 1877 1831 400 220 1 1 1 1 1 1 1 1 |