Przedmiar robót

przebudowa drogi gminnej

w m. Mniszek Podulek

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Obliczenie ilości robót i lokalizacja | Jednostka | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | I. Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. od km 0+000 do km 0+500 II. Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp. W/g tabeli robót ziemnych. J. w. lecz z rozrzuceniem poza pas drogowy. Roboty ziemne z transportem w obrębie planu budowy. W/g tabeli robót ziemnych. 173 – 85 = III. Podbudowa: Projektowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków wraz z zagęszczeniem dna. od km 0+000 do km 0+500 500 x 4.14 + 2 x 5.0 = Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o ciągłym uziarnieniu. Grubość warstwy 15 cm. od km 0+000 do km 0+500 500 x 4.14 + 2 x 5.0 = Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. od km 0+000 do km 0+500 500 x 4.10 + 2 x 5.0 = IV. Nawierzchnia: Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 125 kG/ m2. od km 0+000 do km 0+500 500 x 4.0 + 2 x 5.0 = V. Przepusty: Wykonanie wykopu pod przepust Ø 60 w km 0+006 1.0 x 1.0 x 7.0 = Wykonanie ławy fundamentowej grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 pod przepust Ø 60 w km 0+006 7.0 x 0.50 = Wykonanie części przelotowej przepustu Ø 60 z rur żelbetowych wraz z izolacją styków i rur papą i lepikiem km 0+006 Wykonanie ścianek czołowych przepustu z prefabrykatów kołnierzowych Ø 60. Zasypanie przepustu ziemią wraz z zagęszczeniem warstwami 7.0 x 0.3 x 1.0 + 7.0 x 2 x 0.20 x 0.60 = VI. Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm. od km 0+000 do km 0+500 500 x 0.50 x 2 = Plantowanie części ziemnej pobocza i skarp. od km 0+000 do km 0+500 500 x (0.25 + 0.30) x 2 = - Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokości 1.0 m. W/g planu sytuacyjnego. A – 7 A – 6b A – 6c E – 17a E – 18a D – 42 D – 43 | km m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m3 m2 mb szt m3 m2 m2 szt | 0,500 85 32 88 2080 2080 2060 2010 7 3,50 7 2 4 500 550 1 1 1 2 2 2 2 |