Przedmiar robót

przebudowa drogi gminnej

w m. Mniszek - Karszewo

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Obliczenie ilości robót i lokalizacja | Jednostka | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | I. Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. od km 0+000 do km 0+310 Rozbiórka przepustu z rur betonowych Ø 40 w km 0+03.5. II. Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp. W/g tabeli robót ziemnych. J. w. lecz z rozrzuceniem poza pas drogowy. Roboty ziemne z transportem w obrębie budowy. W/g tabeli robót ziemnych. 117 – 71 = III. Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża do projektowanych spadków w formę koryta. od km 0+000 do km 0+310 310 x 4.64 + 2 x 5.0 = Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o ciągłym uziarnieniu. Warstwa grubości 15 cm. od km 0+000 do km 0+310 310 x 4.64 + 2 x 5.0 = Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową. od km 0+000 do km 0+310 310 x (4.64 + 4.56) + 2 x 5.0 x 2 = IV. Nawierzchnia: Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 100 kG/m2. od km 0+000 do km 0+310 310 x 4.56 + 2 x 5.0 = Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/10 w ilości 75 kG/ m2. od km 0+000 do km 0+310 310 x 4.50 + 2 x 5.0 = V. Przepusty: Wykonanie ławy fundamentowej pod przepust Ø 60 z kruszywa łamanego 0/31.5 grubości 15 cm. km 0+003.5 10 x 0,50 = Wykonanie części przelotowej przepustu Ø 60 z rur żelbetowych wraz z izolacją styków i rur papą i lepikiem. km 0+003.50 Wykonanie ścianek czołowych przepustu Ø 60 (zakończenia kołnierzowe). km 0+003.50 Zasypanie przepustu ziemią złożoną obok oraz zagęszczenie warstwami km 0+003.50 10 x 1.0 x 0.30 = VI. Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm. od km 0+000 do km 0+310 310 x 0.50 x 2 = Plantowanie części ziemnej i skarp poboczy. od km 0+000 do km 0+310 310 x (0.25 + 0.30) x 2 = - Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. W/g planu sytuacyjnego. A – 7 A – 6b A – 6c E – 2a | km mb m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 mb szt m2 m2 m2 szt | 0,310 8 71 19 46 1448 1448 2872 1424 1405 5 10 2 3 310 341 1 1 1 1 |