Przedmiar robót

przebudowa drogi gminnej

Wawrzyszów – Wygon

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Obliczenie ilości robót i lokalizacja | Jednostka | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | I. Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. od km 0+000 do km 0+920 Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni i odwiezieniem na odległość 1.0 km o średnicy pnia Ø 10 ÷ 20 cm. J. w. lecz z o średnicy Ø 30 ÷ 40 cm. J. w. lecz z o średnicy Ø 60 cm. Rozbiórka istniejącego przepustu z rur betonowych Ø 50 w km 0+004. II. Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w pobocza drogi. W/g tabeli robót ziemnych. J. w. lecz z rozrzuceniem ziemi poza rowem. W/g tabeli robót ziemnych. Roboty ziemne z transportem ziemi w obrębie placu budowy. W/g tabeli robót ziemnych. 340 – 307 = III. Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków. od km 0+000 do km 0+920 34 x 5.14 + 886 x 4.14 + 2 x 5.0 = Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o ciągłym uziarnieniu. Warstwa grubości 18 cm. od km 0+000 do km 0+920 34 x 5.14 + 886 x 4.14 + 2 x 5.0 = Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. od km 0+000 do km 0+920 34x5.10+886x4.10+2x5.0= IV. Nawierzchnia: Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 125 kG/ m2. od km 0+000 do km 0+920 34 x 5.0 + 886 x 4.0 + 2 x 5.0 = V. Przepusty: Wykonanie ławy fundamentowej z kruszywa łamanego 0/31.5 grubości 15 cm pod część przelotową przepustu Ø 60. km 0+004 8.0 x 0,50 = Wykonanie części przelotowej przepustu Ø 60 z rur żelbetowych wraz z izolacją styków i rur papą i lepikiem. km 0+004 Wykonanie ścianek czołowych z prefabrykatów Ø 60 (zakończenia kołnierzowe). km 0+004 2 x 1 = Zasypanie ziemią wraz z zagęszczeniem przepustu Ø 60. km 0+004 8.0 x (1.0 x 0.30 + 2 x 0.20 x 0.70) = VI. Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 na szerokości 0.50 m. od km 0+000 do km 0+920 920 x 0.50 x 2 = Plantowanie części ziemnej poboczy i skarp wraz z zagęszczeniem. od km 0+000 do km 0+920 920 x (0.25 + 0.30) x 2 = - Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokości 1.0 m. W/g planu sytuacyjnego. A – 7 A – 6b A – 6c E – 2a E – 17a E – 18a D – 42 D – 43 | km szt szt szt mb m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 mb szt m3 m2 m2 szt | 0,920 64 33 2 8 307 356 33 3853 3853 3816 3724 4 8 2 5 920 1012 1 1 1 1 2 2 2 2 |