OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

na: ,, Modernizacja budynku szkoły oraz budowa ogrodzenia terenu od drogi krajowej nr12  w m. Sławno gm. Wolanów  „

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT

- OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH

- UWAGI KOŃCOWE

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Modernizowany budynek zlokalizowany jest na działce w Sławnie gm. Wolanów. Zakres robót to remont dachu budynku  – tj. wymiana obróbek blacharskich, pokrycia dachu, wymiana instalacji odgromowej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, remont schodów zewnętrznych, wykonanie chodnika z kostki brukowej , budowa ogrodzenia z paneli systemowych  i inne roboty towarzyszące.

###### 2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT

Działka na której zlokalizowany jest budynek  dostępna jest poprzez wjazd  strony drogi krajowej nr 12. Na terenie obiektu jest dostęp do wszystkich niezbędnych sieci.

W trakcie prowadzenia robót szczególną uwagę należy zwrócić  na pracowników.

Podręczny magazyn może być ustawiony na terenie działki.

W ramach urządzenia placu budowy wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac  do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Użytkownika i Inwestora.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

3.2. Zakres stosowania OST.

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu wymienionych robót

3.3. Zakres robót objętych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót.

3.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST .

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Zabezpieczenie odbywa się przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- oznaczenie przejść,

- oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

3.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy;

- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

3.4.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

3.4.9.Ochrona i utrzymanie robót .

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materiały.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

3.6. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów      i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.7. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę , jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione będą przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jakości robót

3.9.1. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

3.9.2. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty  badań pokrywa Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyrób budowlany musi być oznakowany:

  - CE / system europejski, albo

  - Znakiem budowlanym / system krajowy/.

  - Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają w/w oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:

- protokół przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

3.11. Odbiór robót

3.11.1.Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

-odbiorowi częściowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót – roboty zanikające. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbiór ostateczny robót.

Zasady odbioru ostatecznego robót :

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  “Odbiór ostateczny robót ”.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKAKCJA  TECHNICZNA WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

- Wymiana  pokrycia dachowego oraz remont kominów - [CPV  45261000-4]

Rozbiórka pokrycia z płyt azbestowo - cementowych (eternitu)

Szczególne warunki demontażu pokrycia z płyt azbestowo-cementowych (eternitu). Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 14 sierpnia 1998 r.  w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 138, poz. 895).

Najważniejsze fragmenty powyższego Rozporządzenia.

§ 3. 1. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne.

§ 5. 1. Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do:

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon,

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon,

3) umieszczeniu tablic ostrzegawczych o treści:

"Uwaga! Zagrożenie azbestem", "Osobom nie upoważnionym wstęp wzbroniony",

4) zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu.

2. Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być prowadzone w taki sposób, żeby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych przepisami szczególnymi. Zapewnienie tego wymaga:

1) nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

2) demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe,

3) odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

3. Wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych zobowiązany jest do składowania wszystkich zdemontowanych wyrobów oraz ich części w opakowaniach, w osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te powinny być opakowane w folię o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i oznakowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. Po zakończeniu prac miejsca składowania odpadów należy oczyścić z ewentualnych pozostałości azbestu.

5. Po wykonaniu prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest o łącznej powierzchni nie przekraczającej 500 m2 z obiektów i urządzeń budowlanych wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego lub urządzenia budowlanego pisemnego oświadczenia, że prace te zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren robót został prawidłowo oczyszczony z azbestu. Oświadczenie właściciel lub zarządca obiektu budowlanego lub urządzenia budowlanego powinien przechowywać przez okres co najmniej 5 lat.

§ 7. 1. Przygotowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest do przewiezienia na miejsce składowania należy wykonać w sposób eliminujący emisję włókien azbestowych do powietrza przez:

1) szczelne opakowanie w folię polietylenową wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej większej niż 1000 kg/m3,

2) umieszczenie w workach z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie pyłu azbestowego oraz wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3, a następnie umieszczenie worków w opakowaniu zbiorczym z folii, lub przez zestalenie tych wyrobów przy użyciu cementu i po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową,

3) utrzymywanie w czasie pakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest w stanie wilgotnym.

2. Na opakowaniach z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest należy umieścić oznakowanie zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

Remont kominów

Po demontażu pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych należy wykonać przemurowanie kominów od poziomu stropu do wierzchu dachu cegłą pełną kl. 20, natomiast ponad dachem cegła klinkierową w kolorze brązowym. Zachowując układ przewodów dymowych i wentylacyjnych.

Pokrycie dachu blachą dachówkową w kolorze brązowym

Na krokwie  należy nałożyć folię dachową . Kolejną czynnością mającą na celu zapewnienie odpowiedniej 	wentylacji przestrzeni pod pokryciem blaszanym jest przybicie kontrłat wzdłuż krokwi, na których następnie mocuje się łaty w rozstawie zależnym od długości 	modułu blachy dachówkowej (350 lub 400 mm). Montaż blachodachówki następuje przy użyciu wkrętów samowiercących. Rozstaw łat musi być równy długości  modułu blachodachówki, niedopuszczalne jest stosowanie łat co drugi moduł.

Minimalne zalecane przekroje łat dachowych drewnianych podane są w poniższej tabeli.

| Rozstaw łat | Odległość między krokwiami | Rozmiar listew na łaty |
| --- | --- | --- |
| 350/400 | 600 | 32 x 50 |
| 350/400 | 900 | 38 x 50 |
| 350/400 | 1200 | 50 x 50 |

Sposób montażu blachy dachówkowej

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić geometrię dachu. Wszelkie nierówności bądź odchyłki od kształtu prostokąta powinny być wyregulowane wcześniej przy pomocy łat. Montaż blach dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy blachy do łat przy użyciu wkrętów samowiertnych, tzw. farmerskich, o długości 35 mm, przy czym arkusze ustawiamy zawsze prostopadle do okapu - bazą dla montażu nie może być krawędź szczytowa. Wybór strony dachu, od której rozpoczynamy montaż, jest dowolny (prawa lub lewa). Dopuszczalne jest mocowanie wkrętów w odległości ok. 30 mm z prawej strony od środka fali celem dokładniejszego przylegania arkuszy do siebie.

Wkręty powinny być mocowane w co drugiej fali przy okapie, w kalenicy oraz na wzdłużnym łączeniu arkuszy. Poza tymi miejscami wkręty powinny być stosowane w takiej ilości, aby średnia ilość wkrętów wynosiła ok. 6 - 7 szt./m2

Obróbki  blacharskie dachu

W skład pokrycia dachowego, oprócz arkuszy blachy, wchodzą również obróbki blacharskie.Przed położeniem blachy należy zamontować pasy nadrynnowe. Mają one za zadanie skierowanie wody deszczowej do rynny oraz zamknięcie przerwy między podkładem a blachą. Pasy powinny być montowane z zakładem 100 mm.

Po ułożeniu pokrycia montujemy wiatrownice oraz gąsiory dachowe.

- Blachodachówka

- Gąsior baryłkowy

- Łata

- Kontrłata

- Folia

- Izolacja termiczna

- Paroizolacja

Odległości pomiędzy blachami w kalenicy powinny pozwalać na swobodną wentylację połaci. W celu poprawienia wentylacji należy zastosować w ścięciu dachu doadtkowe otwory wentylacyjne bądź zestawy wentylacyjne Maxi.

Wiatrownica osłania krawędź szczytową dachu. Mocowana jest do deski szczytowej dachu oraz od góry do arkusza blachy dachówkowej tak, aby zachodziła na szczyt najbliższej fali wysokiej blachy. Zakład przy montażu wiatrownic wynosi 100 mm.

Gąsior dachowy stosowany jest w kalenicy dachu oraz w innych miejscach styków wypukłych blach dachówkowych. Mocowany jest wkrętami farmerskimi do fali wysokiej blachy. Zakład gąsiorów powinien wynosić minimum 100 mm. Pomiędzy gąsior a blachę należy zastosować uszczelkę kalenicową z otworami dla lepszego przewietrzania spodniej części blachy.

- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci
dachowych,

- Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym o
grubości 0,5-0,6 mm,

- W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczone
(wklejane) między warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym
lub równym 10%, przy mniejszym pochyleniu połaci obróbek blacharskich nie
należy wklejać między warstw}' pokrycia, lecz układać je na wierzchu,

- Połączenia pokrycia papowego z murem attyki czy kominowym lub innymi
elementami pionowymi wystającymi z dachu, powinno być wykonane w taki

sposób , aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej,

- Ściany attyki i ich styk z pokryciem należy zabezpieczyć obróbkami tak, aby była
zachowana dylatacj a obwodowa,

- Roboty blacharskie z blachy powlekanej można wykonywać o każdej porze roku,
lecz w temperaturze nie niższej niż -15 °C,

h) Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Rynny i rury spustowe z pcv

Montaż systemu rynnowego PCV

Podstawą prawidłowego funkcjonowania systemu rynnowego z PVC jest prawidłowy montaż. Systemy rynnowe z PVC montowane są na innych zasadach niż systemy tradycyjne. Zasadniczą różnicą jest zjawisko termicznych zmian długości elementów z PVC. Montaż systemów rynnowych musi uwzględniać to zjawisko poprzez zastosowanie kształtek kompensujących zmiany długości rynien i rur. W rynnach swobodę przemieszczeń uzyskuje się w połączeniach rynny z kształtkami rynnowymi realizowanymi jako połączenia na uszczelkę. Ponadto uchwyty rynnowe z PVC, poza podtrzymywaniem rynny, służą do liniowego prowadzenia wydłużającej się rynny. W rurach spustowych możliwość kompensacji zapewnia luz montażowy w połączeniu rura - kształtka rurowa. Rynny powinny być montowane w taki sposób, aby nie były narażone na uderzenie zsuwającego się z dachu śniegu.

Na desce czołowej zaznaczyć położenie leja spustowego. Po obu stronach leja w odległości 15 cm od krawędzi leja zamontować uchwyty...; Zamontować uchwyty rynnowe znajdujące się w położeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3 % (3cm na...; Zamontować na desce czołowej pośrednie uchwyty rynnowe. Odległość między uchwytami nie może przekraczać...; Istnieje możliwość wykonania mocowań bezpośrednio do krokwi lub do deski okapowej. W tym celu uchwyt rynnowy nalezy przykręcić do listwy stalowej odpowiednio wygiętej do spadu dachu. Odległość między listwami nie może przekraczać 60cm. Spadek rynny.... Rozplanować rozmieszczenie złączek i narożników. Potrzebną długość rynny odciąć za pomocą piłki do metalu uwzględniając z obu stron rynny niezbędny zakład rynny w...; Zamontować rynny w uchwytach. W czołowe wywinięcie rynny wetknąć przedni nosek uchwytu i obrócić rynnę do tyłu, aż do zatrzaśnięcia jej na tylnym występie...; Uszczelki w kształtach rynnowych pokryć cienką warstwą środka poślizgowego (Silpasta R - dostępna w...; Założyć lej spustowy. Tylną krawędź leja założyć na tylne wywinięcie rynny. Obrócić lej do przodu aż do zatrzaśnięcia przedniego wywinicia leja na czołowym wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny w leju wykonać zgodnie z oznakowaniem na....

Montaż systemu rynnowego cd

Połączyć odcinki rynien za pomocą złączek. Długość zakładu rynien w złączce wykonać zgodnie z oznakowaniem. Odległość uchwytu do krawędzi złączki nie powinna przekraczać...; Zamontować narożniki na rynnie. Włożyć tylne wygięcie rynny w tylne wywinięcie kształtki i zatrzasnąć jej przednie wywinięcie w czołowym wywinięciu kształtki. Odległości uchwytów od krawędzi narożników nie powinna przekraczać...; Zamontować denka prawe i lewe. Denko zamontować przez wsunięcie przedniego wywinięcia denka w przednie wywinięcie rynny, a następnie obrócenie denka do góry, aż do zatrzaśnięcia na tylnym wywinięciu...; Denko uniwersalne pasuje do prawego i lewego zakończania rynny. Przednie wywinięcie denka wsunąć w przednie wywinięcie rynny i obrócić denko w głąb rynny aż do zatrzaśnięcia na tylnym wywinięciu.... Zamontować rurę spustową łącząc ją z lejem spustowym za pomocą złączki rurowej. Obejmy rur mocować na przewężeniu mufy w złączce i mocować do ścian za pomocą haków z wkrętem. Rozstaw mocowań rury do ścian budynku co...; Odcinki rur łączyć za pomocą złączek rurowych. Zostawić ok. 6mm luzu w połączeniu rura spustowa - złączka...; Jeżeli zachodzi konieczność zamontowania obejmy rury spustowej bezpośrednio na rurze spustowej, należy zamontować ją w ten sposób, aby była możliwość przesuwu rury w...; Jeżeli rura spustowa nie może być zamontowana bezpośrednio pod lejem spustowym (np.: przy wystającym okapie), to połączenie należy wykonać za pomocą dwóch kolanek i odcinka rury.... Montując trójnik lub rewizję, należy mocować ją do ścian budynku przy pomocy obejmy z hakiem. Obejmę zamontować na kształtce. Zapewnić ok. 6mm luzu w...; Zamontować kolanko jako wylot rury spustowej. Obejmę zamontować na kształtce pod...; Listwy okapowe przybić do deski okapowej. Gwoździe wbijać w otwory perforacji w listwie. Pomiędzy główką gwoździa a listwą zachować luz ok. 1 mm. Listwy łączyć na zakład szer. 8...; Montaż podsufitki umożliwiają listwy J przybite gwoździami do belek lub łat okapu (max. co 40 cm). Podsufitkę wsunąć w listwy J. Panele podsufitki łączyć ze sobą na zatrzask i mocować w odstępach nie większych niż 30....

2.  Prace dotyczące instalacji  piorunochronnych

Należy dokonać wymiany instalacji odgromowej w zakresie wsporników, przewodów pionowych na ścianach i poziomych na dachu , złączy kontrolnych.

.

a)   Instalacja składa się z następujących elementów:

- zwodu służącego do przyjęcia uderzenia pioruna,

- przewodów odprowadzających, służących do sprowadzenia prądu piorunowego do
ziemi,

-      przewodów uziemiających,

- uziomu otokowego układanego w ziemi,

- stalowe materiały (druty, linki, taśmy, uchwyty, złącza kontrolne i śrubowe)
powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie ogniowe,

- Drut na zwody poziome po demontażu  powinien być przed montażem wyprostowany za pomocą
wstępnego naprężenia lub specjalnej prostowarki,

- Przewody stanowiące zwody poziome nie izolowane powinny być układane przy
zachowaniu następujących odstępów od powierzchni dachu:

- co najmniej 40 cm przy pokryciach łatwopalnych,

- co najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych nie palnych lub trudno zapalnych,

d)	Wsporniki dla zapewnienia dostatecznych odstępów muszą być wykonane z
materiału izolacyjnego, np. drewno impregnowane, żywica syntetyczna, beton 
zbrojony. Wybór wspornika (przykręcane ; zatapiane w betonie; wbijane;
przyklejane, spawane itp.) powinien być dostosowany do rodzaju pokrycia i
konstrukcji dachu,

- Układ i lokalizacja zwodów powinna być zgodna z dokumentacja projektową,
zwody niskie powinny stanowić sieć , której krańcowe przewody muszą
przebiegać wzdłuż krawędzi dachu,

- Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane wystające ponad powierzchnię
połaci należy wyposażyć w zwody niskie, połączone z siecią zwodów
zamocowanych na powierzchni dachu,

- Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań, (promień zagięcia nie może
być mniejszy niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy zastosować
kompensację,

h) Łączenie przewodów powinno być wykonane poprzez złącza śrubowe, spawane, zaciskane lub nitowane. Złącza śrubowe należy zabezpieczyć przed korozją przez nasmarowanie wazeliną bezkwasową lub pomalować, złącza spawane należy pomalować farbą antykorozyjną. Złącza przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego, muszą być dokładnie oczyszczone,

i)   Przewody odprowadzające należ}' prowadzić na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego:

-w odległości nie mniejszej niż 2 cm od materiałów niepalnych lub trudno
        zapalnych (odległości między wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m),

- w odległości nie mniejszej niż 40 cm od materiałów łatwo zapalnych,

- w bruzdach 15x25 mm, zakrytej materiałem nie przewodzącym i niepalnym, np.
tynkowanie, niedozwolone jest umieszczanie w tej bruździe innych instalacji,

-	w rurze winidurowej pod tynkiem lub warstwie izolacji zewnętrznej budynku,
j)   Przewody odprowadzające należ}' od zwodów do przewodów uziemiających

prowadzić jak najkrótszą drogą, zachowując odległość 2 m od wejść do budynku, ogrodzeń metalowych przylegających do dróg publicznych. Gdy warunku tego nie można zapewnić, przewód należy umieścić w rurze winidurowej o grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm, sięgającej 0,5 m w głąb ziemi oraz wystającej 1,8 m nad ziemią,

k) Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami poprzez złącza śrubowe, spawanie, zaciskanie lub nitowanie, zabezpieczone antykorozyjnie,

1)   Połączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi należ}' wykonywać za pomocą zacisków probierczych, które powinny mieć-co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 oraz jedną śrubę M10. Zaciski probiercze należ}' umieszczać w taki sposób, aby były łatwo dostępne w czasie pomiaru rezystancji uziomu,

tu) Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub zaciski, przestrzegając zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewody do uziomów należy prowadzić jak najkrótszą droga. Łączenie przewodów uziemiających z uziomem rurowym poprzez obejmy z podkładką ołowianą,

n) Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub asfaltem do wysokości 30 cm nad ziemią i do głębokości 20 cm w ziemi,

o) Uziomy sztuczne można wykonywać z taśm, drutów prętów, rur lekkich,

kształtowników walcowanych, jednak z zastrzeżeniem najmniejszego przekroju ocynkowanego <i> 6 mm, służącego do wykonywania zwodów poziomych,

p) Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi,

q) Na odcinku, gdzie nie można zastosować uziomu otokowego, dopuszcza się jego przerwanie; w takim przypadku uziom musi być zakończony uziomem szpilkowym (pionowym) na głębokości pogrążenia nie mniejszej niż 3 m, uziom otokowy ze szpilkowym łączy się przez spawanie z zabezpieczeniem antykorozyj nym,

r)   Uziomy sztuczne powinny być układane w gruncie w odległości nie mniejszej niż 1.5 m od wejść do budynków, przejść dla pieszych oraz ogrodzeń metalowych usytuowanych przy drogach publicznych. Jeżeli tego warunku nie można spełnić należy na uziom założyć rurę izolacyjną o takiej długości, aby jej końce sięgały co najmniej 2 m z każdej strony wejścia do budynku lub przejścia dla pieszych.

Uwaga: Wykonawca wykona pomiary zgodnie z przepisami dla instalacji piorunochronnej i przekaże

inwestorowi do protokołu odbioru końcowego robót.

3.  Kładzenie płytek podłogowych gresowych [CPV 45431000-7] .

Po  naprawie i wykonaniu schodów zewnętrznych głównego wejścia i  wykonaniu warstw samopoziomujących należy wykonac okładziny w/w schodów oraz wierzchu boków wewnętrznych murków oporowych tj.

- Zastosować gres (lub terakotę)  antypoślizgowy i mrozoodporny.. Powierzchnia płytek matowa, wymiary 30x30 cm, grub. 9 mm,dla schodów i 20x20 dla murków  kolor płytek uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlano - instalacyjnych oraz po wyschnięciu podkładu. Warunek suchości podkładu jest szczególnie ważny i dlatego jego wilgotność powinna być sprawdzona. Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I część 4

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10143 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

4.   Chodnik z kostki brukowej gr. 6cm w kolorze szarym – [ CPV 45233220-7;

45233222-1]

4.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

4.2.	Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

4.3.	Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm.

4.4.	Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości	± 3 mm,

- na szerokości	± 3 mm,

- na grubości	± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,

grafitowy i brązowy.

4.5.	Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. Tablica

1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| I | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) średnia z sześciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki | 60 50 |
| 2 | Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż | 5 |
| 2 | Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: a) pęknięcia próbki b) strata masy, %, nie więcej niż c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż | brak 5 20 |
| 4 | Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż | 4 |

4.6. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

4.7. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5". Zaleca się stosowanie cenieniu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 2.3.2.  Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne   odpowiadające wymaganiom PN-B-06712

Uziemienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

4.8. Woda

Woda powinna być odmiany „I" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5],

4.9. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce Irwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

4.10.  Sprzet

Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne

urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,

służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4.11.	Transport

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie

specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w

nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

4.12. 	WYKONANIE ROBÓT

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST 04.01.01 „Koryto wraz  profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

Warstwa odsączająca

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające".

Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być zaraz oddany do użytkowania.

5.   Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej [CPV-45421000-4]

UWAGA: Przed dokonaniem zamówienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi  należy sprawdzić w naturze!!!

WYMAGANIA MATERIAŁOWE

- OKNA z tworzyw sztucznych wykonane z 5 komorowych kształtowników  z nieplastyfikowanego  PVC na wykonanie ościeżnic, ram skrzydeł  i  minimum czterokomorowego słupka stałego, zabezpieczone powłoką cynkową , kolor biały , uszczelki  z kauczuku syntetycznego EPDM,  Okna i drzwi powinny odpowiadać normie PN-EN 14351-1:2006

(w okresie przejściowym od 01.02.2007 do 01.02.2009r  uznaje się również zgodność wyrobu z ważną Aprobatą Techniczną (do czasu jej wygaśnięcia)  i oznaczonym znakiem budowlanym B lub zgodność z normą jak wyzej i oznakowane znakiem CE).

- OKUCIA dla okna podstawowego – kompletne , dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz obciążeń eksploatacyjnych, umożliwiające mikrowentylację z blokadą błędnego położenia klamki.

- SZYBY – dla okien podstawowych – szkło float gr. 4mm, zestaw szybowy jednokomorowy o wsp. U≤1.1W/(m2K) w środkowej części zestawu. Szyby zespolone powinny spełniać wymogi normy PN-B-13079;1997

- DRZWI  ZEWNĘTRZNE  Stalowe Ds1 i Ds2 – pełne z blachy stalowej ocieplone,  dla drzwi  wsp.  U≤2,6 , obustronnie pokryte blachą stalową min.1,5mm. Drzwi osadzone na trzech zawiasach,  antywłamaniowe klasy B akceptowane  przez towarzystwa ubezpieczeniowe,  wyposażone w dwa zamki  klasy C, klamka , szyldy.

MONTAŻ

Wymiary okien  powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w ścianie, da umożliwienia:

- swobodnego wstawienia ościeżnicy, wypoziomowania jej na klinach podpierających i ustawienie w pionie.

- zmiany wymiarów ościeżnicy, „pracy" w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnościowych,
-.   zachowania cech geometrycznych ościeżnicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku,

- wykonania uszczelnień,

- uzyskania spadku na obróbkach odprowadzających wodę i montażu parapetów wewnętrznych przy oknach.

Przy oknach z PVC - z uwagi na rozszerzalność liniową pod wpływem temperatury - luzy na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić:

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

Luzy w części progowej, wynoszące zwykle 25-40 mm, mogą być zmniejszone, ale należy mieć na uwadze zachowanie spadku na zewnętrznych obróbkach odprowadzających wodę i zamontowanie parapetów.

Przy ustalaniu wymiarów należy brać pod uwagę oprócz wymiarów nominalnych ościeży i okien również dopuszczalne odchyłki ościeży takie jak:

- w ścianach surowych nie otynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 15 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0m,

- w ścianach gotowych otynkowanych i z cegły licowej + 5 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 10 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0 m.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm.

W ościeżach z szerokim węgarkiem i w ścianach przewidzianych do docieplenia należy brać pod uwagę ewentualna potrzebę poszerzenia ościeżnicy dodatkowymi elementami, aby uniknąć całkowitego zasłonięcia ościeżnicy. Ościeża przygotowane do wbudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznaczać się dokładnością kształtów i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe, gładkie i oczyszczone z pyłu.

Warstwa izolacji termicznej w ścianach wielowarstwowych powinna równo dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie ościeża.

Okna z pcv powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznym wykończonym. Podczas transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń.

Usytuowanie okien  w grubości ściany oraz uszczelnienie połączeń powinno umożliwiać utrzymanie na wewnętrznych powierzchniach ościeża temperatury wyższej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu przy obliczeniowych wartościach temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz obliczeniowej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu.

Jeżeli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest dokładniej znany przebieg izoterm, to należy stosować zasady ogólne, zgodnie z którymi:

- w ścianie jednowarstwowej okno powinno znajdować się w środku grubości ściany,

- w ścianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnętrznym okno powinno być dosunięte do warstwy ocieplenia,

- w ścianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdować się w strefie izolacji termicznej ściany.

Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprożu, a w ościeżu z węgarkiem również luz przy płaszczyźnie węgarka.

Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, które zostaną na stałe. Przy posadowieniu okna na nie przesklepionej warstwie izolacji termicznej w ścianach warstwowych podparcie progu powinny stanowić konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru.

Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowania w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu są stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty.

Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą być stosowane do wszystkich rodzajów ścian, natomiast tuleje rozpierane i wkręty nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w których ościeżnica jest osadzona w strefie izolacji termicznej.

Rodzaje łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. Wszystkie stosowane łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.

Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości minimum 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. Kotwy mocuje się w określonych rozstawach na obwodzie ościeżnicy (wczepia się w profil lub przykręca wkrętami) przed jej wstawieniem w ościeże. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do muru kołkami rozporowymi lub specjalnymi wkrętami. Mocowanie ościeżnic na wkręty lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementów ościeżnic. Przy wierceniu otworów i dokręcaniu wkrętów tub śrub należy stosować pomocnicze kliny zabezpieczające przed przesunięciem ościeżnicy lub wygięciem mocowanego elementu. Długość tulei i specjalnych wkrętów powinna być tak dobrana, aby uwzględniając szerokość mocowanego elementu i luz, uzyskać niezbędne ich zagłębienie w ścianie. Wielkość tego zagłębienia zależy od materiału ściany i typu zastosowanego łącznika i jest określona przez producenta łączników. Orientacyjne, minimalne zagłębienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te same zasady powinny być stosowane przy mocowaniu kotew do muru.

Przy łączeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykające się elementy ościeżnic łączy się na wkręty lub śruby w rozstawach jak przy łączeniu z murem. W styki ościeżnic powinny być wstawiane łączniki przewidziane do konkretnego systemu okien. Przy tworzeniu zestawów okien z PVC i aluminium o dużych gabarytach powinny być stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta łączniki umożliwiające kompensacje rozszerzalności liniowej.

Luz na wbudowanie, czyli szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem, należy wypełnić materiałem uszczelniającym w celu uzyskania odpowiedniej izolacyjności termicznej i akustycznej uwzględniającej:

- rozszerzalność materiału ramy ościeżnicy.

- zabezpieczenie szczeliny od strony zewnętrznej przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych.

- zabezpieczenie szczeliny od strony wewnętrznej przed wnikaniem pary wodnej.

Izolację cieplną przy zachowaniu strefowego układu uszczelnień materiałem izolacyjnym może być poliuretanowa pianka montażowa, wełna mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek poliuretanowych montażystom powinny być znane ich właściwości i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobów o dużych gabarytach należy stosować rozporki zabezpieczające przed wygięciem ramy przez rozprężającą piankę.

Izolacje paroszczelną zabezpieczającą przed wnikaniem pary wodnej daje zastosowanie folii paroizolacyjnej przyklejanych jednym brzegiem do ościeżnicy, drugim do ościeża lub kitu silikonowego ułożonego w szczelinie między krawędzią ościeżnicy a ościeżem. W obu przypadkach powinny być spełnione warunki do uzyskania trwałej przyczepności do ramy i ościeża. Użycie folii pozwala zabezpieczyć szczeliny nierównomierne i szerokie. Silikonem należy uszczelniać na podkładzie uzyskanym przez wciśnięcie w szczelinę okrągłego sznura np. polietylenu. Grubość warstwy silikonu powinna wynosić około połowy szerokości szczelin. Izolacja zewnętrzna zabezpieczająca przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych powinna być paroprzepuszczalna (w większym stopniu niż ta od strony wewnętrznej) i powinna zabezpieczać przed wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru. Uszczelnienie może stanowić folia paroprzepuszczalna lub rozprężne taśmy uszczelniające. Przy gwarantowanych uszczelnieniach wewnętrznych od zewnątrz można wykonać szczelniejsze wykończenia np. kitem silikonowym. Przy montażu okien i drzwi  należy stosować się do wymogów określonych przez ich producentów oraz wymagań warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

Ostatni etap montażu stolarki to montaż dodatkowego wyposażenia jakimi są nawiewniki higrosterowalne o parametrach nie niższych niż Aereco 20-50 montowane po 1szt. w oknach.

Parapety zewnętrzne

Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczający dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

•	Blacha stalowa powlekana powinna odpowiadać normom PN-62/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy  0,70 mm, kolor biały

Zasady wykonywania obróbek blacharskich.

W przypadku obróbek blacharskich należy stosować się do następujących zaleceń:

- roboty blacharskie z blachy powlekanej  mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej  niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, Parapety  układać na piance montażowej lub przed ułożeniem parapetów zewnętrznych  wykonać spadki  z zaprawy cementowej , wtedy mocować wkrętami z uszczelka gumową.  Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.

Obróbki z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.

6. Rusztowania  [CPV 45262120-8]

Rusztowania powinny posiadać:

- pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,

- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,

- stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku.

Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:

-o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek.

Obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się pracowników na pomostach jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione.

Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

Wykonać instalację odgromową dla rusztowania zewnętrznego.

Należy dokonać  odbioru montażu  rusztowań przez uprawnioną osobę , a protokół z odbioru musi znajdować  się w widocznym miejscu na placu budowy.

Dokonywać codziennego przeglądu rusztowań przed rozpoczęciem na nich pracy.

7 .  Ogrodzenie – z paneli systemowych.   [CPV 45342000-6]

6.1. Wykonanie wykopów pod fundamenty oraz betonowanie fundamentów głęb.80cm, szer. 30cm

6.2. Wykonać cokół ogrodzenia na wysokość 80cm z bloczków betonowych gr. 25cm i otynkować jego ściany tynkiem cementowym.

6.3. Zakupić gotowe panele , słupki ogrodzeniowe i akcesoria.

Panele wysokości 1,52m długości 2,50m, słupki o przekroju 2x60x40, wysokość słupka 2,40m, drut paneli poziomy i pionowy fi 4mm, akcesoria-obejmy mocujące, zaślepki na słupki itd.,

2 szt. furtki szer. 1,00m i wysokości 1,70m i 1szt. brama szer. 4,00m i wysokości 1,70m- systemowa w ramie z kształtowników zamkniętych stalowych 50x30mm, wypełnienie z drutu fi 5mm, słupki przybramowe i kurtkowe z profili zamkniętych stalowych 100x100mm, wyposażone w zasuwkę, rygiel pionowy, skobel i kłódkę. Furtki w zamek z wkładką i klamkę

Panele i słupki ocynkowane , malowane proszkowo w kolorze zielonym

Murek (deska betonowa o wym. 240x7x23cm)  i łączniki pośrednie (pustak) o wym. 23x23x23cm- systemowe.

Ogrodzenie montować według instrukcji producenta jak niżej.

| Montaż paneli ogrodzeniowych wraz z podmurówką. UWAGA! Podmurówkę należy montować po wcześniejszym ustawieniu ogrodzenia i zabetonowaniu słupków. Wszystkie elementy podmurówki należy montować kolejno (łącznik - deska betonowa - łącznik) zaczynając od łącznika narożnego lub końcowego. Jeżeli ogrodzenie ma być na podmurówce, wówczas panel montujemy 20 cm nad podłożem, pamiętając o tym, że słupek powinien być wtedy wyższy. |  |
| --- | --- |
| Montaż słupka narożnego na podmurówce betonowej, słupek powinien być ustawiony pod kątem 45º. Montaż deski betonowej i łącznika pośredniego przed zabetonowaniem. Montaż deski betonowej i łącznika pośredniego po zabetonowaniu. |  |
| Schemat montażu panela ze słupkiem z zastosowaniem listwy montażowej (system opatentowany). UWAGA! Ze względu na konieczność odpowiedniego napięcia paneli betonowanie słupków musi następować kolejno po wcześniejszym zamocowaniu panela (nie można montować panela do wcześniej zabetonowanych słupków). |  |
| Schemat montażu panela ze słupkiem z zastosowaniem śrub mocujących, tzw. "motylków". |  |
|  | System ten pozwala na montowanie ogrodzeń panelowych zarówno typu D-1 jak i D-2 do słupków o dowolnym profilu np. kwadratowym, prostokątnym czy okrągłym. Pozwala również na montaż paneli do wcześniej postawionych słupków (system opatentowany). |

8.  Ogrodzenie terenu z siatki ocynkowanej, słupki z rur stalowych obsadzonych

w cokole betonowym [ CPV: 45342000-6]

Przedmiotem robót  jest wykonanie ogrodzenia terenu obiektu szkolnego.

UWAGA: Teren ma zróżnicowana wysokość. Dlatego będzie należało wykonać na

bieżąco pomiary terenu ( niwelowanie) w celu wykonywania ewentualnych uskoków

na długości ogrodzenia w uzgodnieniu z Inwestorem.

Opis techniczny wykonania robót

Zdemontować częściowo istniejące ogrodzenie z siatki, ram stalowych oraz słupków z rur stalowych.

Dokonać rozbiórki starego cokołu i fundamentu ogrodzenia.

Wykonać  roboty ziemne tj. wykopy liniowe pod fundament  cokołu

Wykonać betonowanie fundamentów i cokołu betonem B 10 wraz z  obsadzeniem słupków ogrodzeniowych z rury fi 70x 4 mm. Głębokość fundamentu 80 cm, szer.30 cm. Wysokoścć słupków 2.40 mb. Wysokość cokołu ponad teren 30 cm, szer. 20 cm.

Wykonać tynk cokołu  z zaprawy cementowej kat III.

Zamontować  siatkę ogrodzeniową ocynkowaną ślimakową z drutu fi 3 mm o oczkach

70 x 70 mm, zamontować wzdłuż siatki  drut ocynkowany fi 4 mm środkiem i górą .

Przed montażem oczyścić wszystkie elementy stalowe do drugiego stopnia czystości, odtłuścić i pomalować farba podkładową, następnie dwukrotnie farbą chlorokauczukową – w kolorze zielonym.

Wywieźć gruz i materiały z rozbiórek na wysypisko śmieci. wraz z opłata za ich utylizację.

9.    Roboty w zakresie usuwania gruzu [CPV 45111220-6]

Transport  gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki  będzie się odbywać samochodami opisanymi w używanym sprzęcie przez wykonawcę do wysypiska śmieci  wraz z opłaconą przez Wykonawcę ich utylizację. Podczas planowanych prac rozbiórkowych nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych.

SCHEMATY OKIEN i DRZWI  DO WYMIANY

OKNA PCV , DRZWI STALOWE – parametry wg specyfikacji technicznej

Wymiary okien i drzwi sprawdzić z natury

szer.62cm x wys.157cm – szt.1                                 szer.112cm x wys.154cm – szt.2

szer.92cm x wys. 143cm – szt. 1                                       drzwi DS2-szt.2 szer.94cm x wys.206cm

drzwi Ds1 – szt.1 szer.90cm x wys. 206cm