ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr  BGK 341/1/10

( strona internetowa  www.wolanow.pl)

Gmina Wolanów w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 341/1/10 na inwestycję pn. „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA

WOLANÓW UL. OPOCZYŃSKA 19.

udziela następującego wyjaśnienia:

Zapytanie  :

W przedmiarze  Przychodnia z nową klatka schodową jest pozycja 237, która obejmuje montaż dźwigów osobowych. Czy ta pozycja obejmuje tylko sam montaż dźwigu czy też dostawę?. Jeśli tak proszę o podanie szczegółów dotyczących dźwigu. Rodzaju materiałów z jakim ma być wykonany dźwig, typ dźwigu, rodzaj napędu, wysokość podnoszenia, wymiary kabiny.

Odpowiedź:

Poz. Nr 237 obejmuje montaż i dostawę dźwigu.

Zaprojektowano dźwig osobowy o udźwigu 630kg ( 8 osób). Napęd hydrauliczny. Wysokość podnoszenia  360cm. Wymiary kabiny  1100mmx1400mm.

Ściany  szybu  windowego – gr. 25 cm  z  cegły  ceramicznej  pełnej  15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej Rz= 8 MPa.

Drzwi szybowe  szerokości 90 cm , teleskopowe  dwuskrzydłowe, wykończenie stal nierdzewna. Obudowa drzwi na piętrach – stal nierdzewna. Podłoga- wykładzina antypoślizgowa. Sufit – metal wg. Opracowania systemowego. Poręcz na ścianie ze stali nierdzewnej. Panel operacyjny – stal nierdzewna. Kabinę wyposażyć w lustro.

W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem udzielonej na zapytanie odpowiedzi.

Wolanów, dnia 19.02. 2010r.                                                                Wójt Gminy Wolanów

mgr inż. Adam Gibała