Opis techniczny

do projektu przebudowy drogi gminnej

# Mniszek – Karszewo

- Podstawa opracowania:

  - umowa z inwestorem

  - mapa do celów projektowych w skali 1:1000 aktualna na 03.2007 r.

  - rozporządzenie MTiGM „w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”

  - pomiary wysokościowe wykonane przez uprawnionego geodetę

  - pomiary uzupełniające i wywiad w terenie dokonane przez projektanta.

- Lokalizacja:

Projektowany odcinek drogi stanowi kontynuację przebudowy z 2006r. i osiąga granicę administracyjną gminy Wolanów. Droga obsługuje lokalny ruch gospodarczy. Szczegółową lokalizację i przebieg drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1:10000. Całkowita długość projektowanego odcinka wynosi 470 mb.

Grunty zajęte pod przebudowę drogi stanowią w całości własność Skarbu Państwa.

- Zakres opracowania:

Opracowanie projektowe obejmuje część drogową w ramach, którego ujęto:

  - wykonanie twardej nawierzchni ulepszonej na podbudowie z kruszywa łamanego

  - wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z odwodnieniem i uzupełnieniem

korony drogi

  - umocnienie poboczy kruszywem łamanym na części szerokości przy krawędzi nawierzchni.

- Warunki gruntowo – wodne:

Określono na podstawie wywiadu i badań w terenie, oceny makroskopowej gruntów zalegających w podłożu pasa drogowego i jego otoczeniu oraz badaniu poziomu wód gruntowych w otworach.

W wyniku tego stwierdzono, że w podłożu zalegają grunty przepuszczalne. Poziom wody gruntowej sięga poniżej 2.0 m od poziomu terenu.

Porównując osiągnięte wyniki z klasyfikacją tabelaryczną – zał. Nr 4 do rozporządzenia MTiGM „warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie” grunty zalegające w podłożu projektowanego odcinka drogi zaliczono do grupy nośności G1.

- Stan istniejący:

Projektowany odcinek drogi przebiega przez teren zagospodarowany rolniczo na części długości występuje zabudowa zagrodowa.

Droga posiada uregulowany przebieg w terenie w wyraźnie oznaczonym pasie drogowym, którego średnia szerokość wynosi 7.0 m.

Nawierzchnię drogi stanowi grunt naturalny o nierównej powierzchni, bez profilu poprzecznego.

- Uzbrojenie istniejące:

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi zlokalizowane są następujące rodzaje uzbrojenia:

- wodociąg wiejski Ø 100 z lewej strony w koronie drogi a na odcinku 0+420 do 0+620 pod nawierzchnią.

- linia energetyczna słupowa niskiego napięcia po lewej stronie poza pasem drogowym.

- kanalizacja sanitarna biegnie na całej długości odcinka pod nawierzchnią drogi.

Szczegółowy przebieg, lokalizację oraz rodzaje uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym

i oznaczono odpowiednim kolorem.

- Stan projektowany:

7.1. parametry projektowe:

przedmiotowy odcinek drogi projektuje się jako jednojezdniowy w klasie D i Vp = 30 km/godz.

- szerokość jezdni – 4.50 m

- szerokość poboczy – 2 x 0.75 m umocnione kruszywem łamanym na szerokości   0.50 m z każdej strony.

- spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2%

- spadek poprzeczny poboczy – 6%

-     pochylenie skarp – 1:1.

7.2. droga w planie:

przebieg drogi w planie dostosowano ściśle do szerokości istniejącego pasa drogowego. Praktycznie oś projektowanej trasy pokrywa się z osią drogi istniejącej. Trasa projektowanej drogi posiada jedno skrzyżowanie z inną drogą gminną oraz dwa załamania o niewielkim kącie zwrotu. Jedno z nich wyokrąglono łukiem kołowym o promieniu 750 m, drugie zaś nie wymaga wyokrąglenia.

7.3. rozwiązania wysokościowe:

projektowana niweleta drogi dowiązana została do sieci niwelacji państwowej.

Niweletę zaprojektowano dla osi drogi a jej położenie dostosowano do istniejących warunków terenowych z uwzględnieniem projektowanej konstrukcji nawierzchni, rzędnych istniejących zjazdów itp.

Praktycznie projektowana niweleta została podwyższona średnio 25÷30 cm 
w stosunku do niwelety istniejącej drogi. Zastosowane spadki zapewniają swobodne odprowadzenie wody z korony drogi.

7.4. odwodnienie:

zaprojektowano jako powierzchniowe. Woda z korony drogi odprowadzona będzie za pomocą spadków poprzecznych jezdni i poboczu do „ścieków” przyskarpowych 
a dalej ze spadkiem terenu wzdłuż drogi lub poprzecznie.

7.5. konstrukcja nawierzchni:

konstrukcję nawierzchni opracowano na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych”. Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii KR 1.

Grunty podłoża po uwzględnieniu warunków gruntowo – wodnych zakwalifikowane zostały do grupy nośności G1. Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych, technologicznych oraz gruntowo – wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

-    warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/10 grubości 3 cm

-    warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 grubości 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 o ciągłym uziarnieniu grubości 18 cm

- podsypka piaskowa grubości 10 cm.

Pobocza drogi zostaną uzupełnione do pełnej szerokości korony drogi ziemią uzyskaną z profilowania podłoża w formę koryta oraz z wykonania równiarką ziemnych ścieków przyskarpowych. Na szerokości 0.50 m przy krawędzi nawierzchni pobocza będą umocnione kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu.

7.6. roboty ziemne:

obejmują profilowanie wraz z korytowaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni , uzupełnienie korony drogi do pełnej szerokości oraz wykonanie „ścieku przyskarpowego”.

7.7. zjazdy gospodarcze:

zjazdy do posesji i pól zostaną wykonane w/g załączonego projektu typowego.

7.8. organizacja ruchu:

- na czas robót:

roboty drogowe prowadzone będą bez ograniczenia ruchu.

Stosownie do aktualnej organizacji robót wykonawca będzie oznakowywał roboty zgodnie z wymogami w tym względzie a stosowny schemat oznakowania będzie wymagał akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- stała:

oznakowanie docelowe zostało zaprojektowane i pokazane na planie sytuacyjnym projektu wykonawczego przebudowy drogi.

Po zakończeniu robót cały projektowany odcinek będzie oznakowany zgodnie 
z tym projektem.

- Kosztorys:

Opracowano szczegółowy przedmiar robót, kosztorys ślepy oraz inwestorski.