Przedmiar robót

przebudowa drogi gminnej

### Mniszek - Karszewo

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Obliczenie ilości robót i lokalizacja | Jednostka | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 | - Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. od km 0+305 do km 0+775 - Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w koronie drogi. W/g tabeli robót ziemnych. Roboty ziemne z załadunkiem na samochody i transportem na odkład. W/g tabeli robót ziemnych. Formowanie nasypów (pobocza ziemne). W/g tabeli robót ziemnych. - Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków z zagęszczenie dna od km 0+305 do km 0+775 oraz zjazdy na drogę boczną 470 x 4.64 + 25 = | km m3 m3 m3 m2 | 0,470 129 325 129 2206 |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 | Warstwa filtracyjna z piasku przepuszczalnego w korycie. Grubość warstwy 10 cm. Lokalizacja jak w p. 5. 470 x 4.64 + 25 = Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o uziarnieniu ciągłym, warstwa grubości 18 cm. Lokalizacja jak w p. 5. 470 x 4.64 + 25 = Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową. od km 0+305 do km 0+775 oraz zjazd na drogę boczną 470 x (4.64 + 4.58) + 25 x 2 = - Nawierzchnia: Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 100 kG/m2. od km 0+305 do km 0+775 oraz zjazd na drogę boczną 470 x 4.56 + 25 = Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/10 w ilości 75 kG/m2. Lokalizacja jak w p. 9. 470 x 4.50 + 25 = V. Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm od km 0+305 do km 0+775 470 x 0.50 x 2 = Plantowanie i zagęszczenie części ziemnej poboczy. Lokalizacja jak w p. 11. 470 x 0.25 x 2 = VII. Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. W/g planu sytuacyjnego. A – 30 T – 56 D – 42 D – 43 E – 17a E – 18a | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 szt | 2206 2206 4383 2168 2148 470 235 1 1 1 1 1 1 |