Mniszek

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst Opis i wyliczenia |  | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.3775 | km km | 0.378 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.378 |
| 2 d.1 | KNNR1 0213-01 | Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III 377,5 x 5 x 0,23= 434.13 | ma ms | 434.130 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 434.130 |
| 3 d.1 | KNNR1 0215-05 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojo-nych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m 434.13 | ms ms | 434.130 |  |
|  |  | ^ |  | RAZEM | 434.130 |
| 4 d.1 | KNNR1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 434.13 | m3 m3 | 434.130 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 434.130 |
| 2 | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 5 • d.2 | KNNR6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1887.5 | m2 m2 | 1887.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1887.500 |
| 6 d.2 | KNNR6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 18 cm 1887.5 | m2 m2 | 1887.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1887.500 |
| 7 d.2 | KNNR 6 ] Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1005-07 11887.5 |  | m2 m2 | 1887.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1887.500 |
| 8 d.2 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wiążąca) 1887.5 | m2 m2 | 1887.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM 1887.500 |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 1887.5 | m2 m2 | 1887.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1887.500 |
| 3 | CIEK ODWADNIAJĄCY |  |  |  |  |
| 10 d.3 | KNNR 6 0606-01 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej 377.5 | m m | 377.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 377.500 |
| 4 | ORGANIZACJA RUCHU |  |  |  |  |
| 11 d.4 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 12 d.4 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 13 d.4 | KNNR 4 0227-04 | Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego - regulacja 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  | RAZEM |  | 8.000 |

KOSZTORYS INWESTORSKI

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.3775 = 0.378 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR1 0213-01 | Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III 377,5 x 5 x 0,23= | ms | 434.13 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR1 0215-05 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m | m3 | 434.13 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | ms | 434.13 |  |  |

\lorma PRO Wersja 4.08 Licencja: 2853 dla Zakłady Techniczno-Handlowe POSTER Sp. z o.o. Radom ul. Toruńska 12A

| Lp. | Podstawa | Opis Jedn.obm. |  | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem dział ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 6 01 03-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1887.5 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 18 cm | m2 | 1887.5 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 1887.5 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 1887.5 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 1887.5 |  |  |
| Razem dział ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CIEK ODWADNIAJĄCY |  |  |  |  |  |
| 10 d.3 | KNNR 6 0606-01 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej | m | 377.5 |  |  |
| Razem dział CIEK ODWADNIAJĄCY |  |  |  |  |  |  |
| 4 ORGANIZACJA RUCHU |  |  |  |  |  |  |
| ' 11 d.4 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 3 |  |  |
| 12 d.4 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 3 |  |  |
| 13 d.4 | KNNR 4 0227-04 | Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego - regulacja | szt. | 8 |  |  |
| Razem dział ORGANIZACJA RUCHU |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: