SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

na: PRZEBUDOWA  ISTNIEJĄCYCH  POMIESZCZEŃ  MIESZKALNYCH  NA

LOKALE  SOCJALNE  W  MNISZKU  DZIAŁKA  NR  GEOD  617/2

GM.  WOLANÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT

- OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH

- UWAGI KOŃCOWE

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Budynek mieszkalny  zlokalizowany jest na działce w  nr.geod  617/2 w Mniszku. Zakres robót to przebudowa  istniejących  pomieszczeń  trzech lokali,   zmiana  pokrycia  dachowego  i  termomodernizacja.

###### 2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT

Działka na której zlokalizowany jest budynek dostępna jest poprzez wjazd  od strony drogi krajowej  wewnętrzną  drogą  dojazdową  Inwestora. Na terenie obiektu jest dostęp do wszystkich niezbędnych sieci.

W trakcie prowadzenia robót szczególną uwagę należy zwrócić  na  mieszkańców  budynku.

Podręczny magazyn  wykonawcy może być zlokalizowany  w  istniejącej  części  usługowej  nieużytkowej na terenie działki przy  budynku  mieszkalnym.

W ramach urządzenia placu budowy wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac  do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową budynku  częsci  mieszkalnej.

3.2. Zakres stosowania OST.

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu wymienionych robót

3.3. Zakres robót objętych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót.

3.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  projektową .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, opis  robót i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST .

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Zabezpieczenie odbywa się przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- oznaczenie przejść,

- oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

3.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy;

- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

3.4.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

3.4.9.Ochrona i utrzymanie robót .

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materiały.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

3.6. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.7. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione będą przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jakości robót

3.9.1. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

3.9.2. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty  badań pokrywa Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyrób budowlany musi być oznakowany:

  - CE / system europejski, albo

  - Znakiem budowlanym / system krajowy/.

  - Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają w/w oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:

- protokół przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

3.11. Odbiór robót

3.11.1.Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

-odbiorowi częściowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót – roboty zanikające. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbiór ostateczny robót.

Zasady odbioru ostatecznego robót :

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  “Odbiór ostateczny robót ”.

2 . SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    –  ROBOTY  BUDOWLANE

1.	Roboty rozbiórkowe [CPV 45110000-1]

Prace przygotowawcze przed rozbiórką.

Przed rozpoczęciem  rozbiórki  należy przygotować plac budowy.  Do niezbędnych elementów zagospodarowania przyobiektowego w tym zakresie należą:

- Drogi do przyjazdu i odjazdu środków transportu

- Oświetlenie placu budowy

- Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Zorganizować rytmiczna wywózkę materiałów z rozbiórki dla zapewnienia ciągłości prac rozbiórkowych

Zakres rozbiórek i demontażu:

- rozebranie  pokrycia  dachowego  z  eternitu  falistego

- rozebranie  istniejących  filarów  kominowych

- rozebranie   scianek  działowych

- rozebranie  otworów  okiennych i drzwiowych

- rozebranie  piecy  kaflowych

- rozebranie  podłóg  drewnianych

- skucie  posadzki  betonowej

-  skucie  odpadającego  tynku

2.Pokrycie  dachowe [CPV  45261210 - 9]

Zakres  robót  przewiduje  rozebranie  istniejącego  pokrycia  dachowego

z  eternitu  i  przekazanie  go  do  utylizacji. Przyspawać  ramę  z  kątownika  do  istniającego  dźwigara. Oczyszczenie  istniejących  wiązarów  do  3 - go  stopnia  czystości  i  pomalowanie  dwukrotnie  farbą  miniową.

Ułożenie  blachy  trapezowej  na  łatach  drewnianych  i  folii  wiatroizolacyjnej  wraz  z  niezbędnymi  obróbkami  systemowymi  i  odwodnieniem.

Roboty  pokryciowe  prowadzić  zgodnie  z „ warunkami  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych „ zachowaniem  przepisów  BHP.

3.  Roboty  murarskie [CPV  45262522 - 6]

Wykonanie  zamurowań  międzyokiennych  i  drzwiowych, filarów  kominowych ( pozostałe  przemurować  od  poziomu  stropu ) i  ścianek  działowych.

Mury  wykonać  z  cegły  ceramicznej  pełnej  na  zaprawie  cem. - wap. Ścianki  działowe  z  gazobetonu  odm. 05  gr. 12,0 cm  na  zaprawie  cem. - wap.

Roboty  murowe  prowadzić  zgodnie  z  warunkami  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych  z  zachowaniem  przepisów  BHP.

4. Ocieplenie  ścian  budynku wg.  technologi  lekkiej  mokrej

Wszystkie  prace  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  ITB  334/96

„ Ocieplenia  ścian  zewnętrznych  budynków  metodą  lekką „.

Metoda  lekka  polega  na  pokryciu  powierzchni  ścian  zewnętrznych  następującymi  warstwami :

- styropianem  o  wymaganej  grubości  przyklejonym  do  ściany,

- siatką  wtopioną  w  masę  klejącą,

- zewnętrzną  warstwę  fakturową.

4.1 Stosowane  materiały

Materiały  stosowane  do  docieplenia  powinny  posiadać  atesty  stwierdzające  zgodność  danego  materiału  z  wymaganiami  stawianymi  przez  odpowiednie  normy  lub  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania

w  budownictwie.

4.1.1 Masy  klejące

Do  przeyklejania  styropianu  do  podłoża  i  siatki  z  włókna  szklanego  do  styropianu  należy  stosować  masy  klejące  dopuszczone  do  tego  rodzaju  robót  jak  np. :

- zaprawę  klejacą  np. ATLAS  STOPTER  K - 20  zgodną  ze  świadectwem  ITB  942/93,

- inne  rodzaje  klejów  przeznaczonych  do  tego  celu  i  dopuszczonych  do  stosowania

w  budownictwie.

4.1.2 Siatka  zbrojąca

Należy  stosować  siatkę  z  włókna  szklanego  przeznaczonego  dla  budownictwa  typ  KTM  2072 - 320 - 107 - 924  STG 1  wg  PN - 92 / P - 85010.

4.1.3 Płyty  styropianowe

Należy  stosować  płyty  styropianowe  samogasnące  typu  FS - 15  oraz

FS - 20  cokół  budynku  odpowiadające  wymaganiom  BP - 91 / 6863 - 02.

Płyty  styropianowe  muszą  być  sezonowane  przez  okres  co  najmniej  2  miesięcy  od  momentu  produkcji  w  celu  ustabilizowania  odkształceń  skurczowych.

Powierzchnia  płyt  powinna  być  szorstka, krawędzie  proste  bez  wyszczerbień  i  wyłamań.

4.1.4 Masy  tynkarskie

Na  wyprawę  elewacji  należy  stosować  masę  tynkarską  przeznaczoną  do  tego  celu  i  dopuszczoną  do  stosowania  w  budownictwie  aprobatami  technicznymi  ITB  jak  np. : masę  tynkarską  akrylową  np. Ceresit  wg  świadectwa  ITB  AT - 15 - 4397 / 2001.

Inne  masy  tynkarskie  akrylowe  dopuszczone  do  stosowania.

4.1.5 Elementy  i  materiały  do  wykończenia  miejsc  szczególnych  elewacji  jak :

- listwy  profilowe, kity, blachy   ocynkowane  powinny  spełnić  wymagania  przedmiotowych

norm.

4.2  Ocieplenie  stropu  nad  parterem

Wełna  mineralna  gr. 17  na  folii  paroizolacyjnej  i  istniejącym  stropie.

5. Tynkowanie [CPV 45324000-4]

Zakres robót przewiduje zastosowanie na zamurowaniach, przebiciach i ościeżach tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III . Po zamontowaniu  ościeżnic oraz rozprowadzeniu instalacji należy uzupełnić uszkodzone tynki.  Wykonanie tynków składa się z następujących faz:

- wyznaczenie powierzchni tynku

- wykonanie obrzutki

- wykonanie narzutu

- wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku

Podłoża murowane pod tynki należy przed ułożeniem tynków oczyścić z pyłu i kurzu za pomocą szczotek, a w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia - zwilżyć wodą. Podłoże z betonów - gładkie należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a następnie oczyścić z kurzu i pyłu oraz zwilżyć obficie wodą. Narożniki ścian i otworów wzmocnić listwami podtynkowymi. Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom i, część 4 oraz PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe.

6. Roboty malarskie  [CPV 45442100-8]

6.1. Gładzie gipsowe.

Przygotowanie podłoża przed wykonaniem malowania polega na przetarciu  istniejącego tynku, oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże.

Roboty malarskie wykonać dopiero po wyschnięciu tynków, zmyciu,usunięciu rys pęknięć i nierówności.

-Tynki wewnętrzne sufitów malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi l

w kolorze białym z wywinięciem na ściany ok. 0,2m.

-Tynki wewnętrzne ścian malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi w

kolorze pastelowym jasnym.

6.2. Odbiór robót malarskich:

-    Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych śladów pędzla itp. W stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

-	Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwa wzorca

-	Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękka wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby

-	Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem, Jeśli nie wystąpią na niej widoczne rysy to powłoka jest odporna na zarysowanie.

-	Sprawdzenie twardości powłoki metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu osełki z drobnoziarnistego piaskowca. Jeśli nie występują na ścianie rysy widoczne z odległości 0,5m to powłoka spełnia wymagania
twardości

-     Sprawdzenie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem od podłoża

-	Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Jeśli na szczotce lub szmatce pozostaną ślady farby
plamy albo zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni niepoddanej próbie, twierdzi się, że powłoka jest odporna na zmywanie wodą

-	Sprawdzanie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb emulsyjnych i akrylowych należy prowadzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwem producenta

Gdyby którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy poprawić niewłaściwie wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami

7. Pokrywanie podłóg i ścian [ CPV 45430000-0]

Wykonywać się będzie wykładziny posadzek łazienek  płytkami terakotowymi antypoślizgowymi .

7.1.  Kładzenie płytek podłogowych  [CPV 45431000-7] .

- Zastosować gres antypoślizgowy. Powierzchnia płytek matowa, wymiary 30x30 cm, grub. 9 mm, kolor płytek uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa

- Płytki układać „w karo" i wyłożyć na ściany.

Do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlano - instalacyjnych oraz po wyschnięciu podkładu. Warunek suchości podkładu jest szczególnie ważny i dlatego jego wilgotność powinna być

sprawdzona. Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I część 4

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10143 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

BN-76/8841- 21 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

8. Stolarka  okienna [CPV 45421000-4]

Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi i okien odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm.

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za

pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, albo za pomocą dybli.

Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu

ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem

izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót.

Skrzydła drzwiowe drewniane płytowe montować po wykonaniu wszystkich prac malarskich i posadzkarskich.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  wszystkich  elementów  robót  ( wymiry  okien, parapetów- dokonać z  natury).

Opracował