PRZEBUDOWA  ISTNIEJĄCYCH  POMIESZCZEŃ

MIESZKALNYCH  W  MNISZKU  NA  LOKALE

SOCJALNE  NA  DZAŁCE  NR  GEOD. 617/2

GM. WOLANÓW

INWESTOR : URZĄD  GMINY  WOLANÓW

ul. Radomska  20

26 – 625  Wolanów

Projektował : cz. architektoniczną

Wojciech  Kański

Sprawdził :  mgr inż.  arch.  M.  Kotwica

Projektował : cz. konstrukcyjną

mgr  inż. Jan  Malik

Sprawdził :  Inż.  B.  Grzywacz

Radom  07.2006

Zawartość  opracowania :

I   Opis  techniczny

II  Obliczenia statyczne

III Rysunki :

1. Plan  zagospodarowania  działki  w  skali                     1 :  500

2. Rzut  przyziemia                                                           1 :  50

3. Rzut  dachu                                                                   1 :  50

4. Przekrój  A - A                                                               1 :  50

5. Elewacje                                                                        1 : 100

6. Wykaz  stolarki                                                              1 : 100

7. Rzut  przyziemia – inwentaryzacja                                1 : 50

PROJEKT  ZAWIERA :

I     CZĘŚĆ  OPISOWA

1.   Podstawa  opracowania

2.   Istniejące  zagospodarowanie  działki

3.   Opis  architektoniczno - przestrzenny

4.   Opis  budowlany  istniejącego  budynku

5.   Opis  robót  wyburzeniowych  do  projektu  przebudowy

6.   Powierzchnie, kubatura

7.   Opis  do  planu  zagospodarowania

8.   Opis  robót  budowlanych

9.   Roboty  wykończeniowe

10. Izolacje  budynku

11  Wyposażenie  instalacyjne  budynku

12. Charakterystyka  energetyczna

13. Zabezpieczenie  p. poż

14. Bilans  terenu

15. Uwagi  końcowe

I  OPIS  TECHNICZNY  do  projektu  przebudowy

istniejących  pomieszczeń  mieszkalnych

przeznaczonych  dla  3  rodzin  w  Mniszku

nr  geod. działki  617/2  gm. Wolanów

1. Podstawa  opracowania

1.1 Zlecenie  Zamawiającego  -  umowa

1.2 Warunki  przyłączenia  się  do  sieci  energetycznej  określone

przez  Zakład  Energetyczny  Radom.

1.3 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 03.07.2003 r.

Dz.U. nr  120  poz. 1133.

1.4 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 12.04.2002 r.

Dz.U. nr  75.

1.5 Aktualny  podkład  geodezyjny  1 : 500.

1.6 Pomiary  własne  w  terenie.

1.7 Oświadczenie  o  prawie  do  dysponowania  nieruchomością.

2. Istniejące  zagospodarowanie  działki

Działka, na  której  projektowana  jest  przebudowa

istniejących  pomieszczeń  budynku  mieszkalnego  jest

zagospodarowana, uzbrojona  częściowo  w  infrastrukturę

techniczną  tj. w  wodę  i  energię  elektryczną.

Na  działce  znajduje  się  budynek  mieszkalno - usługowy

( do  przebudowy  tylko  część  mieszkalna ).

Część  mieszkalna  jest  użytkowana  w  lokalu  ozn. na  rzucie

przyziemia  nr 2, pozostałe  dwa  lokale  są  obecnie  nie

użytkowane.

Część  usługowa - nieużytkowa - nie  jest  objęta  opracowaniem.

Wjazd  na  posesję  istniejącym  zjazdem  i  wydzieloną  drogą

wewnętrzną  stanowiącą  własność  Inwestora.

3. Opis  architektoniczno - przestrzenny

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  pomieszczeń

mieszkalnych  w  części  parteru  oraz  zmiana  pokrycia

dachowego.

Poddasze  nieużytkowe.

Zaprojektowano  3  lokale  socjalne, w  których  wydzielono :

pokój, kuchnię, wiatrołap, przedpokój  i  łazienkę.

Lokal  nr 2  posiada  wydzielony  dodatkowo pokój.

Wejście  do  budynku  od  strony  południowo - wschodniej.

Pokrycie  dachu  stanowi  dach  dwuspadowy  symetryczny

konstrukcji  stalowej,  kryty  blachą  trapezową  o  nachyleniu

27%.

4. Opis  budowlany  istniejącego  budynku

4.1  Opis  ogólny

Budynek  parterowy  konstrukcji  murowanej, kryty  eternitem

falistym  na  wiązarach  stalowych. Strop  żelbetowy T - 27

Poddasze  nieużytkowe.

Budynek  wybudowano  w  latach  70 - tych  ubiegłego  wieku.

4.2  Opis  elementów  konstrukcyjnych

-   fundamenty - w  dokonanej odkrywce  stwierdzono, że  wykonane

są  z  betonu  żwirowego  gr. 50,0 cm.

Posadowione  na  głębokości  1,10 m  poniżej  terenu.

Nie  stwierdzono  zarysowań  i  pęknięć.

Stan  techniczny  określa  się  jako  dobry.

-   ściany  zewnętrzne –  warstwowe  z  pustaków  żużlobetonowych

z  pustką  powietrzną  gr 42,5 cm - nie stwierdzono

ponadnormatywnych  pęknięć, rys  i  zawilgocenia.

Stan  techniczny  dobry.

-   strop  nad  parterem – żelbetowy  T - 27  o  rozstawie osiowym

belek  b = 90,0 cm.

Nie  wykazuje  ponadnormatywnych  ugięć, rys.

Stan  techniczny  dobry.

-   dach - konstrukcji  stalowej - wiązary  stalowe  dwuspadowe.

Stan  techniczny  dobry.

Wiązary  należy  zabezpieczyć  przed  korozją  po  uprzednim

oczyszczeniu  do  3 - go  stopnia  czystości i pomalowaniu  farbą

miniową  60% - dwukrotnie

Pokrycie  dachu - eternit  falisty - do  rozbiórki.

Eternit  należy  przekazać  firmie  specjalistycznej  do  utylizacji.

-   stolarka  okienna  i  drzwiowa  drewniana - stan  techniczny

niedostateczny – do  wymiany.

-   podłogi, posadzki - stan  techniczny  podłóg  drewnianych

i  posadzek  betonowych - niedostateczny - do  rozbiórki.

-  tynki  wewnętrzne - stan  techniczny dostateczny - do  przetarcia.

4.3  Ocena  możliwości  przebudowy  istniejących  lokali

Na  podstwie  oględzin  zewnętrznych  i  wewnętrznych  wykonanych  odkrywek, pomiarów  liniowych  stwierdza  się, że  istnieje  możliwość  wykonania  przebudowy  pomieszczeń  w  budynku.

Elementy  konstrukcyjne  tj. fundamenty, ściany, wiązary dachowe, strop  znajdują  się  w  dobrym  stanie  technicznym. Ich  konstrukcja  - pozostaje  bez  zmian.

5. Opis  robót  wyburzeniowych  do  projektu  przebudowy

W  związku  z  przebudową  należy  wykonać  następujące  roboty

rozbiórkowe :

-    rozebrać  instalację  odgromową,

-    rozebrać  pokrycie  dachowe  z  eternitu  falistego,

-    rozebranie  istniejących  kominów  szt. 3,

-    rozebrać  ścianki  działowe  wg  rzutu  przyziemia,

-    rozebrać  istniejące  piece  kaflowe,

-    rozebrać  istniejące  podłogi  drewniane  i  posadzki  betonowe,

-    demontaż  stolarki  okiennej i drzwiowej

-    demontaż   instalacji  wodno - kanalizacyjnej  i  elektrycznej.

Przystępując  do  robót  rozbiórkowych  należy  przestrzegać

obowiązujące  przepisy  prawne, w  tym  rozporządzenie

Ministra  Infrastruktury  z  06.02.2003  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót

budowlanych  oraz ustawy  z  dnia  07  lipca   1994 r. Prawo

budowlane, art. 42,46: przepisów  wykonawczych   w  sprawie

BHP  przy  robotach  rozbiórkowych  tj. Rozporządzenia   MP

i  PMB  z  dnia  28  marca  1972 r.  w  sprawie  BHP  przy

robotach  budowlano - montażowych  i  rozbiórkowych

Dz. U. Nr 13 poz. 93.

6. Powierzchnie, kubatura

-  pow. zabudowy  3  lokali                                     151,20 m2

-  pow. użytkowa  1- go  lokalu                                 32,47 m2

-  pow. użytkowa  2 - go lokalu                                 43,07 m2

-  pow. użytkowa  3 - go  lokalu                                31,58 m2

---------------------------------------------

Razem              107,12 m2

-  pow. mieszkalna  1 - go  lokalu                             24,57 m2

-  pow. mieszkalna  2 - go  lokalu                              32,41 m2

-  pow. mieszkalna  3 - go  lokalu                              18,70 m2

-------------------------------------------

Razem            75,68 m2

-  kubatura                                                             511,00 m3

-  wysokość  kalenicy                                                 4,45 m

7. Opis do planu  zagospodarowania

Przebudowę  budynku  mieszkalnego  zaprojektowano

w  Mniszku  nr  geod. działki  617/2  gm. Wolanów.

Urząd  Gminy  posiada  prawo  do  dysponowania  pasem  gruntu

działki  nr  geod. 614  o  szer  4,0 m.

Budynek  znajduje  się  w   odległości  2,50 m  od  granicy

z  działką  nr  geod. 614  i  20,50 m  od  działki  617/1.

Wjazd  na działkę  istniejącą  drogą  wewnętrzną  z  działki

nr  geod. 617/1 ( Inwestor  jest  jej  właścicielem ).

Teren  wokół  budynku  zostanie  utwardzony  kruszywem

drogowym  i  zielenią  ozdobną.

8. Opis  robót  budowlany

-   Wymurowanie  ścianek  dzialowych  gr. 6,0  i  12,0 cm  z  cegły

ceramicznej  pełnej  kl. 100  na  zaprawie  cem. - wap. M 5.

-   Wymurowanie  kominów  od  poziomu  posadzki  z  cegły

ceramicznej  pełnej  kl. 100  na  zaprawie  cem. - wap. M 5.

Istniejące  kanały  oczyścić  i  udrożnić i  przemurować  od

poziomu   stropu.

-   Zamurować  otwory  okienne  i  drzwiowe  wg  rzutu  przyziemia.

-   Do  istniejacego  wiązara  dospawać  ramę

z  L  45,0 x 45,0 x 5,0 mm  i  mocując  do  ściany  kołkami

rozporowymi  ∅ 12  po  4  na  jedną  sztukę.

Rozstaw  wiązarów  co  4,0 m.

9. Roboty  wykończeniowe

9.1  Wykończenie  zewnętrzne

-   Ściany - tynk  cienkowarstwowy  akrylowy  wykonany  w  technologii

lekkiej  mokrej.

-  Stolarka  okienna - z  profili  PCV.

-  Stolarka  drzwiowa - zewnętrzna drewniana  klepkowa.

Drzwi  wewnętrzne  drewniane, płytowe, typowe.

-   Schody  zewnętrzne - betonowe.

-  Pokrycie  dachu - blacha  trapezowa  mocowana  do  łat

drewnianych.

-  Obróbki  blacharskie  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,

rury  spustowe  PCV    12,0 cm, rynny  ∅  15,0 cm.

-  Kolorystyka :

a) elewacja  w oparciu  o  wzornik  kolorów  np.  Ceresit

o  symbolu ,, Florida  FL 3”

b) stolarka  okienna  w  kolorze  białym.

c) drzwi  zewnętrzne  w  kolorze  brązowym.

d) rynny  i  rury  spustowe  w  kolorze  brązowym.

e) podbitka  okapu - ruszt  drewniany  obity  panelami  PCV

w kolorze  białym.

9.2  Wykończenie  wewnętrzne

-  Podłogi, posadzki  - betonowe  zatarte  na  gładko  gr. 5,0 cm

zbrojone  siatką  z  prętów  ∅ 4,5 cm  o  oczkach  15,0 x 15,0 cm.

Wykładzina  PCV. W  łazienkach  terakota.

-  Tynki  wewnętrzne  cem. - wap.  kat.III  - zeskrobać  istniającą

farbę,  uzupełnić  ubytki.

-  Malowanie  ścian  wewnętrznych  i  sufitu - dwukrotne  farbami

emulsyjnymi.

Lamperie  olejne  w  łazience  i  kuchni  do  wys. 1,60 m.

10. Izolacje  budynku

10.1  Izolacja  przeciwwilgociowa

-  pozioma  posadzek - folia  izolacyjna  przeciwwilgociowa.

-  na  wiązarach -  folia  wiatroizolacyjna.

-  na  stropie - folia  paroizolacyjna.

10.2  Izolacja  termiczna

-  termiczna  ścian - styropian  FS 15  gr. 12,0 cm

-  termiczna  stropu - wełna  mineralna gr. 17,0 cm

-  posadzka  na  gruncie - styropian  FS 20  gr. 10,0 cm

11. Wyposażenie  instalacyjne  budynku

-  instalacja  elektryczna  wewnętrzna  oświetleniowa

wg  załączonego  projektu  instalacji  wewnętrznych.

-  ogrzewanie  budynku  elektryczne  wg  załączonego  projektu.

-  instalacja  wodno - kanalizacyjna  wewnętrzna  wg  załączonego

projektu.

-  woda  z  wodociągu  gminnego - istniejące  przyłącze.

-  przyłącze  energetyczne  napowietrzne.

-  ścieki  sanitarne  do  istniejących  zbiorników  nieczystości

ciekłych  o  poj. 6,0 m3 dla  każdego  lokalu.

-  wentylacja  grawitacyjna.

-  odpady  stałe  do  kontenera  zlokalizowanego  przy  wjeżdzie na

działkę

12. Charakterystyka  energetyczna

Wykonano  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  i  normy

PN - EN ISO   6946/1999  w  sprawie  ochrony  cieplnej  budynku.

- ściany  zewnętrzne    Uk = 0,30 W/m2 x K

- strop  nad  parterem  Uk = 0,29 W/m2 x K

- podłoga  na  gruncie  Uk = 0,39 W/m2 x K

- okna  dwuszybowe  jednoramowe  Uk =1,1 W/m2 x K

13. Zabezpieczenie  p.poż

Budynek  parterowy  z  poddaszem  nieużytkowym  zalicza  się

do  kategorii  zagrożenia  ludzi  ZL IV.

Wymagana  klasa  odporności  ogniowej  D.

Obciążenie  ogniowe  budynku  do  500 MJ/m2

Wymagana  odporność  ogniowa  elementów  budynku :

- ściany, stropy  REI - 1  godz.

- ścianki  działowe  EI - 15 min

- dach o  konstrukcja  dachu  EI - 15 min.

14.  Bilans  terenu

ogólna  powierzchnia  terenu  obiętego  granicami  opracowania

ABCD – A  wynosi  na  działkach  nr  geod. 617/2        1980,0 m2

w  tym :

- pow.  zabudowy  istniejącej                                       424,00 m2

- pow.  komunikacyjna ( dojazdy, dojścia)                240,00 m2

- teren  zieleni  niskiej i wysokiej                             1316,00 m2

15. Uwagi  końcowe

Wszelkie  roboty  budowlano - montażowe  i  rozbiórkowe  należy

prowadzić  pod  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie

uprawnienia  budowlane  po  uzyskaniu  niezbędnego  zgłoszenia

na   roboty  budowlane  z  Wydziału  Architektury  Starostwa

Powiatowego  w  Radomiu.

Opracował :

A :

- blacha  dachówkowa

- łaty  60 x 40 mm  co  30,0 cm

- kontrłaty  50 x 20 mm

- folia  budowlana  wiatroizolacyjna

- krokwie  7 x 14 cm ( jętki  7 x 14 )

- wełna  mineralna  15,0 cm

- folia  budowlana  paroizolacyjna

- płyty  gips.- karton  gr. 12,5 mm ( wodo  i  ognioodporne

na  ruszcie  drewnianym  50 x 40 mm  co  50,0 cm )

B :

- panele  podłogowe ( terakota )

- szlichta  cementowa  gr. 4,0 cm

- folia  izolacyjna  PCV

- styropian  M 20  gr. 3,0 cm

- strop  żelbetowy  wylewany  gr. 15,0 cm

C :

- panele  podłogowe ( terakota )

- szlichta  cementowa  gr. 5,0 cm

- folia  poliuretanowa

- styropian  FS  20  g. 10,0 cm

- 2 x papa  asfaltowa  na  lepiku

- chudy  beton  gr. 15,0 cm

- podsypka  z  piasku  ubijana  warstwami  gr. 35,0 cm