Załącznik nr 4

Przedmiar robót

przebudowa drogi gminnej

w m. Wymysłów

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Obliczenie ilości robót i lokalizacja | Jednostka | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | - Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. od km 0+000 do km 1+200,0 Rozbiórka przepustu z rur betonowych Ø 60 w km 0+03 - Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w koronę drogi. W/g tabeli robót ziemnych. Roboty ziemne z transportem w obrębie budowy z wykopu na nasyp. W/g tabeli robót ziemnych 407 - 378 = Wykopy w gruncie kat. III z transportem na odkład lub rozrzuceniem poza rowem. W/g tabeli robót ziemnych. Formowanie nasypów (pobocza ziemne). W/g tabeli robót ziemnych. - Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków z zagęszczeniem dna od km 0+000 do km 1+200,00 oraz zjazdy na drogi boczne 1200 x 4.64 + 3 x 40.0 = | km mb m3 m3 m3 m3 m2 | 1,2 8 378 29 288 407 5688 |
| 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o uziarnieniu ciągłym warstwą grubości 18 cm od km 0+000 do km 1+200,00 oraz zjazdy na drogi poboczne 1200 x 4.64 + 3 x 40.0 = Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową. Lokalizacja jak p.8. 1200 x (4.64 + 4.56) + 3 x 40.0 x 2 = - Nawierzchnia: Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 100 kG/m2. od km 0+000 do km 1+200,00 oraz zjazdy na drogi boczne 1200 x 4.56 + 3 x 40.0 = Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/10 w ilości 75 kG/ m2. Lokalizacja jak w p. 10. 1200 x 4.50 + 3 x 40.0 = V. Przepusty: Wykonanie wykopu pod przepusty Ø 60 w gruncie kat. III. 1.0 x 0.90 x (3 x 8.0 + 12.0) = Wykonanie ławy fundamentowej pod przepust Ø 60 z kruszywa 0/31.5. Grubość warstwy 15 cm (12.0 + 3 x 8.0) x 0.50 = Wykonanie części przelotowej przepustu Ø 60 z rur żelbetowych wraz z izolacją styków papą i lepikiem 12.0 + 3 x 8.0 = Wykonanie ścianek czołowych z prefabrykatów (zakończenia kołnierzowe) Ø 60 4 x 2 = Zasypanie przepustów ziemią wraz z zagęszczeniem (12.0 + 3 x 8.0) x (0.30 x 0.90 + 2 x 0.20 x 0.60) = VI. Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm od km 0+000 do km 1+200,00 1200 x 0.50 x 2 = Plantowanie i zagęszczenie części ziemnej poboczy 1200 x 0.25 x 2 = VII. Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. W/g planu sytuacyjnego. A –30 T – 56 D – 42 D – 43 E – 17a E – 18a A – 1 A – 2 | m2 m2 m2 m2 m3 m2 mb szt m3 m2 m2 szt | 5688 11280 5592 5520 32 18 36 8 18 1200 300 2 2 2 2 1 1 1 1 |

………………………………..

Nazwa oferenta

Kosztorys ofertowy na

przebudowę drogi gminnej

w m. Wymysłów -  Zadanie nr II

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Nr specyfikacji |  | Opis kosztorysowy | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 01.00.00 01.01.01 01.02.03 02.00.00 02.01.01 02.03.01 02.03.01 02.03.01 04.00.00 04.01.01 04.04.01 04.03.01 05.00.00 05.03.05 05.03.08 03.00.00 03.01.01 06.00.00 06.03.01 06.03.02 07.00.00 07.02.01 |  | I. Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. Rozbiórka przepustu z rur betonowych Ø 60. II. Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w pobocza drogi. Roboty ziemne z transportem w obrębie budowy i z wykopu na nasyp. Roboty ziemne z transportem na odkład bądź rozrzuceniem poza rowem. Formowane nasypów (uzupełnianie poboczy) wraz z zagęszczeniem. III. Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków oraz zagęszczenie dna. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o uziarnieniu ciągłym. Warstwa grubości 18 cm. Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową. IV. Nawierzchnia: Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 100 kG/ m2. Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/10 w ilości 75 kG/ m2. - Przepusty: Wykonanie przepustu z rur żelbetowych Ø 60 na ławie z kruszywa łamanego 0/31.5 grubości 15 cm z zakończeniami kołnierzowymi wlotu i wylotu. - Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm. Plantowanie i zagęszczenie części ziemnej poboczy i skarp. - Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. A – 30 A – 56 D – 42 D – 43 E – 17a E – 18a A – 1 A – 2 | km mb m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 mb m2 m2 szt | 1,2 8 378 29 288 407 5688 5688 11280 5592 5520 36 1200 300 2 2 2 2 1 1 1 1 |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszt ogółem |  |  |  |  |

Słownie wartość brutto…………………………………………………………………………..

……………………………………………

Pieczęć i podpis oferenta