Opis techniczny

do projektu przebudowy drogi gminnej

# w m. Wymysłów

- Podstawa opracowania:

  - umowa z inwestorem

  - mapa do celów projektowych w skali 1:1000 aktualna na 04. 05. 2007 r.

  - rozporządzenie MTiGM „w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”

  - pomiary wysokościowe wykonane przez uprawnionego geodetę

  - pomiary uzupełniające i badania w terenie wykonane przez projektanta.

- Lokalizacja:

Projektowany odcinek drogi bierze początek od skrzyżowania z drogą gminną, biegnie śladem istniejącej drogi gruntowej przez las a następnie wchodzi w obszar zabudowany wsi Wymysłów i kończy się na wysokości ostatniego zabudowania po stronie lewej.

Całkowita długość projektowanego odcinka drogi wynosi 1200 mb.

Szczegółową lokalizację i przebieg drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1:10000.

Grunty zajęte pod projektowaną przebudowę stanowią w całości własność Skarbu Państwa.

- Zakres opracowania:

Opracowanie projektowe obejmuje część drogową w ramach, którego ujęto:

  - wykonanie twardej nawierzchni ulepszonej na podbudowie z kruszywa łamanego

  - umocnienie poboczy na części szerokości przy krawędzi nawierzchni kruszywem łamanym

  - wykonanie odwodnienia korony drogi.

- Warunki gruntowo – wodne:

Określono na podstawie badań w terenie, oceny makroskopowej gruntów zalegających 
w pasie drogowym i jego otoczeniu oraz głębokości zalegania wód gruntowych.

W wyniku tego stwierdzono, że w podłożu zalegają grunty przepuszczalne. Poziom wód gruntowych sięga minimum 2.0 m poniżej poziomu terenu.

Porównując osiągnięte wyniki z klasyfikacją tabelaryczną – zał. Nr 4 do rozporządzenia MTiGM „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie” grunty zalegające w podłożu projektowanego odcinka drogi zakwalifikowano do grupy nośności G1.

- Stan istniejący:

Projektowana droga na całej długości posiada nawierzchnię gruntową. W początkowej fazie przebiega przez obustronny las a następnie przechodzi przez obszar zabudowany jednostronnie lub obustronnie.

Szerokość pasa drogowego wynosi średnio 7–8 m. Droga nie posiada urządzonego odwodnienia a nawierzchnia jest nierówna.

Przebudowa drogi mająca na celu wykonanie twardej nawierzchni będzie przedsięwzięciem celowym i ekonomicznie uzasadnionym.

- Uzbrojenie istniejące:

Wzdłuż projektowanej drogi zlokalizowane są następujące rodzaje uzbrojenia nie związane 
z funkcjonowaniem drogi:

  - wodociąg wiejski Ø 110

od km 0+350 do km 0+470 po stronie prawej poza pasem drogowym

od km 0+470 do km 0+970 po stronie lewej także poza pasem drogowym.

  - linia energetyczna niskiego napięcia, słupowa od km 0+350 do km 0+450 po stronie prawej poza pasem drogowym

od km 0+490 do km 1+150 po stronie lewej także poza pasem drogowym.

Szczegółowy przebieg, lokalizację oraz rodzaje uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym

i oznaczono odpowiednim kolorem.

- Stan projektowany:

7.1. parametry projektowe:

przedmiotowy odcinek drogi projektuje się jako jednojezdniowy w klasie D i Vp = 30 km/godz.

- szerokość jezdni – 4.50 m

- szerokość poboczy – 2 x 0.75 m umocnione kruszywem łamanym na szerokości   0.50 m

- spadek poprzeczny jezdni – dwu i jednostronny 2%

- spadek poboczy – 6%

-     pochylenie skarp – 1:1.

7.2. droga w planie:

przebieg drogi w planie dostosowano ściśle do przebiegu i szerokości pasa drogowego w terenie. Trasa projektowanego odcinka posiada dziewięć załamań korygujących jej przebieg w terenie. Dwa załamania posiadają kąty zwrotu poniżej 1º i nie wymagają wyokrągleń. Pięć załamań o kątach zwrotu większych od 1º wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach od 150 do 350 m. Pozostałe dwa załamania trasy to praktycznie skrzyżowania z inną drogą gminną gruntową, która w części pokrywa się 
z biegiem trasy drogi projektowanej.

7.3. rozwiązania wysokościowe:

niweleta projektowanego odcinka dowiązana została do sieci niewelacji państwowej. Niweletę zaprojektowano dla osi drogi a jej położenie dostosowano do istniejących warunków terenowych z uwzględnieniem grubości projektowanej nawierzchni, rzędnych istniejących wjazdów bramowych do posesji.

Praktycznie projektowana niweleta została podniesiona średnio 20÷25 cm ponad niweletę istniejącą drogi po jej wyprofilowaniu.

7.4. odwodnienie:

zaprojektowano jako powierzchniowe z zastosowaniem spadków poprzecznych jezdni i poboczy oraz fragmentów rowów otwartych (od km 0+370 do km 0+480) 
i przepustów.

Zastosowane spadki podłużne drogi oraz poprzeczne jezdni i poboczy zapewniają poprawne odprowadzenie wody opadowej z korony drogi.

7.5. konstrukcja nawierzchni:

konstrukcję nawierzchni opracowano na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych”. Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii KR 1.

Grunty podłoża po uwzględnieniu warunków gruntowo – wodnych zakwalifikowane zostały do grupy nośności G1. Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych, technologicznych oraz gruntowo – wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/10 grubości 3 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 grubości 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 o ciągłym uziarnieniu grubości 18 cm

Pobocza drogi zostaną uzupełnione do pełnej szerokości korony drogi ziemią uzyskaną z profilowania podłoża w formę koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni oraz z pogłębienia i profilowania rowów.

Na szerokości 0.50 m przy krawędzi nawierzchni pobocza będą umocnione kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu.

7.6. roboty ziemne:

obejmują wykonanie profilowania podłoża w formę koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni, renowację i odtworzenie fragmentów rowów odpływowych oraz uzupełnienie korony drogi wraz z ukształtowaniem poboczy i skarp.

7.7. zjazdy gospodarcze:

zjazdy gospodarcze zostaną wykonane do każdej działki wzdłuż obu stron drogi według typowego projektu zjazdu w nasypie lub wykopie.

7.8. organizacja ruchu:

- na czas robót:

roboty drogowe prowadzone będą bez ograniczenia ruchu.

Stosownie do aktualnej fazy i organizacji robót wykonawca będzie oznakowywał roboty zgodnie z ogólnymi wymogami w tym względzie a zastosowany schemat oznakowania będzie wymagał akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- stała:

oznakowanie docelowe zostało zaprojektowane i pokazane na planie sytuacyjnym.

Po zakończeniu robót cały projektowany odcinek będzie oznakowany zgodnie  tym projektem.

- Kosztorys:

Opracowano szczegółowy przedmiar robót, kosztorys ślepy oraz inwestorski.