Opis techniczny

do projektu przebudowy drogi gminnej

# w m. Wacławów

- Podstawa opracowania:

  - umowa z inwestorem

  - mapa do celów projektowych w skali 1:1000 aktualna na maj 2007 r.

  - rozporządzenie MTiGM „w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”

  - pomiary wysokościowe wykonane przez uprawnionego geodetę

  - pomiary uzupełniające i badania w terenie wykonane przez projektanta.

- Lokalizacja:

Projektowany odcinek drogi bierze początek na skrzyżowaniu z drogą gminną, biegnie dalej śladem drogi gruntowej przez wieś Wacławów o zabudowie zwartej typu zagrodowego 
i kończy się na wysokości ostatniego zabudowania po stronie lewej.

Całkowita długość odcinka drogi wynosi 1130 mb.

Szczegółową lokalizację i przebieg drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1:10000. Grunty zajęte pod drogę stanowią własność Skarbu Państwa za wyjątkiem istniejących fragmentów rowu odwadniającego, który zajmuje w większości grunty przyległe prywatne.

- Zakres opracowania:

Opracowanie projektowe obejmuje część drogową w ramach, którego ujęto:

  - wykonanie twardej nawierzchni ulepszonej na podbudowie z kruszywa łamanego

  - umocnienie poboczy na części szerokości przy krawędzi nawierzchni drobnym kruszywem łamanym

  - wykonanie odwodnienia korony drogi.

- Warunki gruntowo – wodne:

Określono na podstawie badań w terenie, oceny makroskopowej gruntów zalegających 
w pasie drogowym i jego otoczeniu oraz głębokości zalegania wód gruntowych.

W wyniku tego stwierdzono, że w podłożu zalegają grunty przepuszczalne. Poziom wód gruntowych sięga średnio 2.0 m poniżej poziomu terenu.

Porównując osiągnięte wyniki z klasyfikacją tabelaryczną – zał. Nr 4 do rozporządzenia MTiGM „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie” grunty zalegające w podłożu projektowanego odcinka drogi zaliczono do grupy nośności G1.

- Stan istniejący:

Projektowany odcinek drogi przebiega przez obszar zwartej zabudowy w terenie zagospodarowanym rolniczo. Posiada uregulowany przebieg i oznaczoną szerokość pasa drogowego. Na całej długości posiada nawierzchnię gruntową pozbawioną spadków poprzecznych i profilu podłużnego. Po dokonaniu profilowania podłużnego i poprzecznego stanowić będzie podłoże pod projektowaną przebudowę.

- Uzbrojenie istniejące:

Wzdłuż projektowanej drogi zlokalizowane są następujące rodzaje uzbrojenia nie związane 
z funkcjonowaniem drogi:

  - wodociąg wiejski Ø 110 biegnący lewą stroną korony drogi a na przeważającej długości pod jezdnią. Wodociąg posiada liczne przyłącza poprzeczne pod drogą

  - linia energetyczna niskiego napięcia, słupowa z oświetleniem po prawej stronie drogi poza pasem drogowym

  - linia telekomunikacyjna słupowa:

od km 0+000 do km 0+160 po stronie lewej oraz od km 0+870 do km 1+130 po stronie prawej poza pasem drogowym.

Szczegółowy przebieg, lokalizację oraz rodzaje uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym

i oznaczono odpowiednim kolorem.

- Stan projektowany:

7.1. parametry projektowe:

przedmiotowy odcinek drogi projektuje się jako jednojezdniowy w klasie D i Vp = 30 km/godz.

- szerokość jezdni – 4.0 m

- szerokość poboczy – 2 x 0.75 m umocnione kruszywem łamanym z obu stron jezdni na szerokości 0.50 m

- spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%

- spadek poboczy:   od strony rowu – 6%

od strony przeciwnej – 1%

-     pochylenie skarp – 1:1.

7.2. droga w planie:

przebieg drogi w planie dostosowano ściśle do przebiegu i szerokości pasa drogowego. Trasa projektowanego odcinka posiada jedenaście załamań korygujących jej przebieg i usytuowanie w istniejącym pasie drogowym.

Siedem załamań posiada kąty zwrotu o wartościach do 1º nie wymagające wyokrągleń łukami. Cztery załamania o kątach zwrotu większych od 1º zostały wyokrąglone łukami kołowymi o promieniach 300 do 2000 m. łuki o tych wartościach promieni dla projektowanej klasy drogi nie wymagają przechyłek.

7.3. rozwiązania wysokościowe:

niweleta projektowanego odcinka drogi została dowiązana do sieci niwelacji państwowej. Niweletę zaprojektowano dla osi drogi a jej położenie dostosowano do istniejących warunków terenowych z uwzględnieniem grubości projektowanej nawierzchni, rzędnych istniejących wjazdów bramowych na posesje itp.

Praktycznie projektowana niweleta została podniesiona średnio 20÷25 cm ponad niweletę istniejącą  drogi po jej wyprofilowaniu.

7.4. odwodnienie:

zaprojektowano jako powierzchniowe z zastosowaniem jednostronnego rowu otwartego o przekroju trapezowym i pochyleniu skarp 1:1.

Wody opadowe odprowadzane będą z korony drogi za pomocą spadków poprzecznych jezdni i poboczy do rowu. Rowem zaś ze spadkiem dna w zasadniczej części długości drogi w kierunku projektowanego końca.

7.5. konstrukcja nawierzchni:

konstrukcję nawierzchni opracowano na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych”. Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii KR 1.

Grunty podłoża po uwzględnieniu warunków gruntowo – wodnych zakwalifikowane zostały do grupy nośności G1. Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych, technologicznych oraz gruntowo – wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/10 grubości 3 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 grubości 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 o ciągłym uziarnieniu grubości 18 cm

Pobocza drogi zostaną uzupełnione do pełnej szerokości projektowanej korony ziemią uzyskaną z profilowania podłoża w formę koryta pod konstrukcję nawierzchni oraz 
z pogłębienia i profilowania rowu.

Na szerokości 0.50 m przy krawędzi nawierzchni pobocza będą umocnione kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu.

7.6. roboty ziemne:

obejmują wykonanie rowu odpływowego wzdłuż korony drogi oraz uzupełnienie korony drogi wraz z ukształtowaniem poboczy ziemnych.

7.7. zjazdy gospodarcze:

zjazdy gospodarcze wykonane zostaną do każdej działki wzdłuż obu stron drogi w/g typowego projektu zjazdu w nasypie bądź wykopie.

7.8. organizacja ruchu:

- na czas robót:

roboty drogowe prowadzone będą bez ograniczenia ruchu.

Stosownie do aktualnej organizacji i fazy robót wykonawca będzie oznakowywał roboty zgodnie z ogólnymi wymogami w tym względzie a stosowany schemat oznakowania będzie wymagał akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- stała:

oznakowanie docelowe zostało zaprojektowane i pokazane na planie sytuacyjnym. Po zakończeniu robót cały projektowany odcinek będzie oznakowany zgodnie 
z tym projektem.

- Kosztorys:

Opracowano szczegółowy przedmiar robót, kosztorys ślepy i inwestorski.