Opis techniczny

do projektu przebudowy drogi gminnej

# w m. Waliny

- Podstawa opracowania:

  - umowa z inwestorem

  - mapa do celów projektowych w skali 1:1000 aktualna na 05. 04. 2007 r.

  - rozporządzenie MTiGM „w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”

  - pomiary wysokościowe wykonane przez uprawnionego geodetę

  - pomiary uzupełniające i badania w terenie wykonane przez projektanta.

- Lokalizacja:

Projektowany odcinek stanowi część początkową ciągu drogi gminnej w m. Waliny do Młodocina i położony jest na terenie gminy Orońsko zaś posostała, zasadnicza część ciągu drogowego leży na terenie gminy Wolanów.

Szczegółową lokalizację i przebieg drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1:10000. całkowita długość projektowanego odcinka drogi wynosi 224 mb.

Grunty zajęte pod projektowaną przebudowę drogi stanowią w całości własność Skarbu Państwa.

- Zakres opracowania:

Opracowanie projektowe obejmuje część drogową w ramach, którego ujęto:

  - wykonanie twardej nawierzchni ulepszonej na podbudowie z kruszywa łamanego

  - umocnienie poboczy drobnym kruszywem łamanym na części jego szerokości

  - niezbędne roboty ziemne związane z ukształtowaniem korony drogi

  - wykonanie odwodnienia.

- Warunki gruntowo – wodne:

Określono na podstawie badań i wywiadu w terenie, oceny makroskopowej gruntów zalegających w pasie drogowym i jego otoczeniu oraz badaniu poziomu wód gruntowych 
w studniach gospodarczych.

W wyniku tego stwierdzono, że w podłożu zalegają grunty przepuszczalne, a poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości poniżej 2.0 m od poziomu terenu.

Porównując osiągnięte wyniki z klasyfikacją tabelaryczną – zał. Nr 4 do rozporządzenia MTiGM „warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie” grunty zalegające w podłożu projektowanego odcinka drogi zaliczono do grupy nośności G1.

- Stan istniejący:

Projektowany odcinek drogi przebiega przez tereny rolnicze z zabudową zagrodową. Posiada uregulowany przebieg z wyraźnie oznaczonym pasem drogowym. Na całej długości posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną drobnym kruszywem i żwirem o grubości zmiennej 10÷15 cm. Nawierzchnia nie posiada ukształtowanego profilu podłużnego  i poprzecznego. Po dokonaniu profilowania stanowić będzie podłoże pod konstrukcję nawierzchni.

- Uzbrojenie istniejące:

W obrębie projektowanego odcinka drogi zlokalizowane są następujące rodzaje uzbrojenia:

  - wodociąg wiejski – umieszczony poza koroną drogi, posiada przyłącza poprzeczne pod drogą

  - linia telekomunikacyjna – biegnie lewą stroną poza koroną drogi i obrębem robót drogowych

  - linia energetyczna – kablowa, przebiega poprzecznie pod drogą jako przyłącze abonenckie.

Szczegółowy przebieg, lokalizację oraz rodzaje uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym

i oznaczono odpowiednim kolorem.

- Stan projektowany:

7.1. parametry projektowe:

przedmiotowy odcinek drogi projektuje się jako jednojezdniowy w klasie D i Vp = 30 km/godz.

- szerokość jezdni – 4.0 m – na wlocie do drogi wojewódzkiej: 5.50 m

- szerokość poboczy – 2 x 0.75 m z umocnieniem kruszywem łamanym z obu stron po 0.50 m

- spadek poprzeczny jezdni – dwustronny 2%

- spadek poboczy – 6%

-     pochylenie skarp – 1:1.

7.2. droga w planie:

przebieg drogi w planie dostosowano ściśle do istniejącego pasa drogowego w terenie. Trasa projektowanego odcinka posiada trzy załamania korygujące jej przebieg oraz sprowadzające jej wlot do drogi wojewódzkiej pod kątem prostym. Załamania trasy wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach maksymalnych wartości dobranych stosownie do możliwości terenowych.

7.3. rozwiązania wysokościowe:

projektowana niweleta drogi dowiązana została do sieci niwelacji państwowej. Niweletę zaprojektowano dla osi drogi a jej położenie dostosowano do istniejących warunków terenowych z uwzględnieniem projektowanej grubości konstrukcji nawierzchni, rzędnych istniejących zjazdów gospodarczych itp.

Praktycznie projektowana niweleta drogi została podwyższona średnio 20÷25 cm 
w stosunku do niwelety istniejącej po jej wyprofilowaniu.

7.4. odwodnienie:

zaprojektowano jako powierzchniowe z zastosowaniem obustronnych rowów otwartych o przekroju trapezowym i pochyleniu skarp 1:1.

Wody opadowe z korony drogi rowami odprowadzone zostaną w kierunku początku odcinka do projektowanego przepustu Ø 60, a następnie do rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej.

7.5. konstrukcja nawierzchni:

konstrukcję nawierzchni opracowano na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych”. Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii KR 1.

Grunty podłoża po uwzględnieniu warunków gruntowo – wodnych zakwalifikowane zostały do grupy nośności G1. Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych, technologicznych oraz gruntowo – wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/10 grubości 3 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 grubości 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 o uziarnieniu ciągłym grubości 18 cm

Pobocza drogi zostaną uzupełnione do pełnej szerokości projektowanej korony drogi ziemią uzyskaną z wykonania rowów. Na szerokości 0.50 m przy krawędzi nawierzchni pobocza będą umocnione kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu.

7.6. roboty ziemne:

obejmują wykonanie rowów odpływowych wzdłuż drogi oraz uzupełnienie korony drogi wraz z ukształtowaniem poboczy ziemnych. Nadwyżka ziemi pozyskanej 
z rowów może być wbudowana na zjazdach gospodarczych lub rozrzucona równą warstwą poza rowami.

7.7. zjazdy gospodarcze:

zjazdy gospodarcze do posesji i pól wykonane zostaną wg załączonego projektu typowego. Przepusty pod zjazdami projektuje się z rur betonowych Ø 40 ze stopką. Ścianki wlotu i wylotu przepustów projektuje się z typowych elementów betonowych jako zakończenia kołnierzowe.

7.8. organizacja ruchu:

- na czas robót:

roboty drogowe prowadzone będą bez ograniczenia ruchu.

Stosownie do aktualnej organizacji i fazy robót wykonawca będzie oznakowywał roboty zgodnie z wymogami w tym względzie a stosowany schemat oznakowania będzie wymagał akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- stała:

oznakowanie docelowe wykonane zostanie na podstawie projektu oznakowania stanowiącego odrębne opracowanie.

- Kosztorys:

Opracowano szczegółowy przedmiar robót, kosztorys ślepy i inwestorski.