Załącznik nr 5

Przedmiar robót

przebudowa drogi gminnej

w m. Waliny

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Obliczenie ilości robót i lokalizacja | Jednostka | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 | - Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. od km 0+000 do km 0+224 - Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w koronę drogi. W/g tabeli robót ziemnych. Roboty ziemne z transportem w obrębie budowy z wbudowaniem w nasyp. W/g tabeli robót ziemnych 57 - 55 = Wykopy w gruncie kat. III z załadunkiem na samochody i wywiezieniem na odkład bądź rozrzuceniem poza rowem. W/g tabeli robót ziemnych. Formowanie i zagęszczenie nasypów. W/g tabeli robót ziemnych. - Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków oraz zagęszczenie dna od km 0+000 do km 0+224 25 x 5.64 + (5.64 - 4.14) x 0.5 x 15+199 x 4.14 +12+6 = | km m3 m3 m3 m3 m2 | 0,224 55 2 170 57 994 |
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o ciągłym uziarnieniu warstwą grubości 18 cm. Lokalizacja jak w p. 6 25 x 5.64 + (5.64 - 4.14) x 0.5 x 15+199 x 4.14 +12+6= Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową. Lokalizacja jak p. 6. 994+25 x 5.50+(5.50 - 4.0) x0.5 x 15+199 x 4.0+12+6= - Nawierzchnia: Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 100 kG/m2. od km 0+000 do km 0+224 25 x 5.58 + (5.58 - 4.08) x 0.5 x 15+199 x 4.08+12+6= Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/10 w ilości 75 kG/ m2 od km 0+000 do km 0+224 25 x 5.50 + 15 x (5.50 - 4.0) x 0.50 + 199 x 4.0+12+6= V. Przepusty: Wykonanie wykopu pod przepusty Ø 60 w gruncie kat. III w km 0+08 i 0+220 1.0 x 0.90 x 8.0 x 2= Wykonanie ławy fundamentowej pod przepusty Ø 60 z kruszywa 0/31.5. Grubość warstwy 15 cm. Lokalizacja jak w p. 11. 2 x 8.0 x 0.50 = Wykonanie części przelotowej przepustów Ø 60 z rur żelbetowych wraz z izolacją styków papą i lepikiem. Lokalizacja jak w p. 11. 2 x 8.0 = Wykonanie ścianek czołowych z prefabrykatów (zakończenia kołnierzowe) 2 x 2 = Zasypanie przepustów ziemią wraz z zagęszczeniem 2 x 8.0 x (0.90 x 0.30+2 x 0.20 x 0.60)= VI. Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm od km 0+000 do km 0+224 224 x 0.50 x 2 = Plantowanie i zagęszczenie części ziemnej poboczy. Lokalizacja jak w p. 16 224 x 0.25 x 2 = VII. Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. W/g projektu oznakowania. A –7 A – 6b A – 6c E – 17a E – 18a D – 42 D - 43 | m2 m2 m2 m2 m3 m2 mb szt m3 m2 m2 szt | 994 1957 981 963 14 8,0 16 4 8 224 112 1 1 1 1 1 1 1 |

………………………………

Nazwa oferenta

Kosztorys ofertowy na

przebudowę drogi gminnej

w m. Waliny – Zadanie nr III

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Nr specyfikacji |  | Opis kosztorysowy | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 01.00.00 01.01.01 02.00.00 02.01.01 02.03.01 02.03.01 02.03.01 04.00.00 04.01.01 04.04.01 04.03.01 05.00.00 05.03.05 05.03.08 03.00.00 03.01.01 06.00.00 06.03.01 06.03.02 07.00.00 07.02.01 |  | I. Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. II. Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w pobocza drogi. Roboty ziemne z transportem w obrębie budowy i z wykopu na nasyp. Roboty ziemne z transportem na odkład bądź rozrzuceniem poza rowem. Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem III. Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków oraz zagęszczenie dna. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o uziarnieniu ciągłym. Warstwa grubości 18 cm. Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową. IV. Nawierzchnia: Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 100 kG/ m2. Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/10 w ilości 75 kG/ m2. - Przepusty: Wykonanie przepustu z rur żelbetowych Ø 60 na ławie z kruszywa łamanego 0/31.5 grubości 15 cm z zakończeniami kołnierzowymi wlotów i wylotów. - Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm. Plantowanie i zagęszczenie części ziemnej poboczy i skarp. - Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. A – 7 A – 6b A – 6c E – 17a E – 18a D – 42 D – 43 | km m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 mb m2 m2 szt | 0,224 55 2 170 57 994 994 1957 981 963 16 224 112 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszt ogółem |  |  |  |  |

Słownie wartość brutto ………………………………………………………………………….

………………………………………..

Pieczęć i podpis oferenta