Załącznik nr 3

Przedmiar robót

przebudowa drogi gminnej

w m. Wacławów

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Obliczenie ilości robót i lokalizacja | Jednostka | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | - Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. od km 0+000 do km 1+130 Rozbiórka przepustu z rur betonowych Ø 50 w km 0+03 1 x 7.0 Wycinka i karczowanie drzew Ø 15 ÷ 30 od km 0+000 do km 1+130 - Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w koronie drogi. W/g tabeli robót ziemnych. Roboty ziemne z transportem na nasyp w obrębie budowy (uzupełnienie korony drogi) w/g tabeli robót ziemnych 530 – 441 = Roboty ziemne z transportem ma odkład bądź rozrzuceniem ziemi poza rowem wg tabeli robót ziemnych. Formowanie nasypów (pobocza ziemne). W/g tabeli robót ziemnych. - Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków oraz zagęszczenie dna od km 0+000 do km 1+130 1130 x 4.14 + 2 x 20 + 3 x 25 = Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o uziarnieniu ciągłym warstwą grubości 18 cm. Lokalizacja jak w p.8. 1130 x 4.14 + 2 x 20 + 3x 25 = Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową. Lokalizacja jak w p. 8. 1130 x (4.14 +4.08) + (2 x 20+3 x 25) x 2= IV. Nawierzchnia: Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 100 kG/m2 od km 0+000 do km 1+130 oraz zjazdy na drogi boczne 1130 x 4.08 + 2 x 20 + 3 x 25 = Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/10 w ilości 75 kG/ /m2. Lokalizacja jak w p. 11. 1130 x 4.0 + 2 x 20 + 3 x 25 = V. Przepusty: Wykonanie ławy fundamentowej pod przepust Ø 60 z kruszywa 0/31.5 grubości 15 cm w km 0+05 oraz zjazdy na drogi boczne (9.0 + 2 x 7.0) x 0.50 = Wykonanie części przelotowej przepustu Ø 60 z rur żelbetowych wraz z izolacją styków papą i lepikiem 9.0 + 2 x 7.0 = Wykonanie ścianek czołowych z prefabrykatów betonowych (zakończenia kołnierzowe Ø 60) 3 x 2 = Zasypanie przepustu ziemią wraz z zagęszczeniem (2 x7.0+9.0)x(0.30 x 1.0+0.60 x 0.20 x 2)= VI. Przepusty: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm od km 0+000 do km 1+130 1130 x 0.50 x 2 = Plantowanie i zagęszczenie części ziemnej poboczy. Lokalizacja jak w p. 17. 1130 x 0.25 x 2 = - Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokości 1.0 m. W/g planu sytuacyjnego. A – 7 - 6a A – 30 T – 56 | km mb szt m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 mb szt m3 m2 m2 szt | 1,130 7,0 16 441 89 121 530 4793 4793 9519 4725 4635 12 23 6 12 1130 565 2 2 1 1 |

………………………………….

nazwa oferenta

Kosztorys ofertowy na

przebudowę drogi gminnej

w m. Wacławów - Zadanie nr I

# GM. WOLANÓW

| Lp. | Nr specyfikacji |  | Opis kosztorysowy | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 01.00.00 01.01.01 01.02.03 01.02.01 02.00.00 02.01.01 02.03.01 02.03.01 02.03.01 04.00.00 04.01.01 04.04.01 04.03.01 05.00.00 05.03.05 05.03.08 03.00.00 03.01.01 06.00.00 06.03.01 06.03.02 07.00.00 07.02.01 |  | I. Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe dla dróg. Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych. Rozbiórka przepustu rur betonowych Ø 50. Wycinka drzew Ø 15 ÷ 30 cm z karczowaniem pni i odwiezieniem na odległość do 1 km. II. Roboty ziemne: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w pobocza drogi. Roboty ziemne z transportem w obrębie budowy i wbudowaniem w nasyp. Roboty ziemne z załadunkiem na samochody i odwiezieniem na odkład bądź rozrzuceniem poza rowem. Formowanie nasypów (uzupełnianie poboczy) wraz z zagęszczeniem. III. Podbudowa: Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formę koryta do projektowanych spadków oraz zagęszczenie dna. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 o uziarnieniu ciągłym. Grubość warstwy 18 cm. Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową. IV. Nawierzchnia: Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 w ilości 100 kG/ m2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/10 w ilości 75 kG/ m2. - Przepusty: Wykonanie przepustu z rur żelbetowych Ø 60 na ławie z kruszywa łamanego 0/31.5 grubości 15 cm z zakończeniami kołnierzowymi wlotu i wylotu. - Pobocza: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/10 warstwą grubości 10 cm. Plantowanie i zagęszczenie części ziemnej poboczy i skarp. - Oznakowanie: Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem w gruncie na głębokość 1.0 m. A – 7 A – 6a A – 30 T – 56 | km mb szt m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 mb m2 m2 szt | 1.130 7 16 441 89 121 530 4793 4793 9519 4725 4635 23 1130 565 2 2 1 1 |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszt ogółem |  |  |  |  |

Słownie wartość brutto ………………………………………………………………………….

……………………………………………….

Pieczęć i podpis oferenta