| L.p. | Minimalne wymagania techniczne oraz wyposażenie samochodu stawiane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
|  | Data produkcji 2007 r. |
|  | Rozstaw osi min. 3 300 mm |
|  | Moc min. 100 KM |
|  | Silnik Diesel o pojemności do 2000 cm3 |
|  | Liczba miejsc 1 + 8 |
|  | Radio z CD + min 4 głośniki (2 w kabinie kierowcy, 2 w tylnej części) + antena |
|  | Napęd przedni |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |
|  | Zawieszenie przednie i tylne niezależne |
|  | Podwójne siedzenie obok kierowcy |
|  | I rząd siedzeń dla 3 osób |
|  | II rząd siedzeń dla 3 osób |
|  | Skrzynia biegów pięciobiegowa, manualna |
|  | Wyposażenie w przedziale pasażerskim: gumowa wykładzina na podłodze, ogrzewanie, dogrzewacz, tapicerskie wyłożenie ścian bocznych i sufitu. |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |
|  | Bezpieczna kolumna kierownicy - regulacja w dwóch płaszczyznach |
|  | Zabezpieczenie przed złamaniem kierownicy |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |
|  | Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi podczas ruszania |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych przez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego |
|  | System zapobiegający poślizgowy kół napędzanych poprzez hamowania silnikiem |
|  | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania |
|  | Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu |
|  | Korektor siły hamowania zależny od obciążenia |
|  | Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe |
|  | Okno przesuwane w przestrzeni pasażerskiej |
|  | Wszystkie szyby termoizolacyjne |
|  | Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa |
|  | Zagłówki z regulacją wysokości |
|  | Ogrzewane szyby w tylnych drzwiach z wycieraczkami |
|  | Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepianiem |
|  | Przeszklone przesuwne drzwi do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony |
|  | Immobiliser + alarm |
|  | Trzecie światło STOP |
|  | Regulacja zasięgu reflektorów |
|  | Światło przeciwmgielne z tyłu |
|  | Obrotomierz i zegar cyfrowy |
|  | Klimatyzacja |
|  | Uchwyt wejściowy na słupku po prawej stronie |
|  | Oświetlenie kabiny kierowcy i dwie lampki w części pasażerskiej |
|  | Elektrycznie ogrzewane i regulowane lusterka boczne |
|  | Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie |
|  | Zdalne sterowanie centralnego zamka |
|  | Przednie światła przeciwmgielne |
|  | Rolety przeciwsłoneczne w bocznych szybach przestrzeni pasażerskiej |
|  | Kolor podstawowy do uzgodnienia (wyklucza się biały i czarny)(preferuje się kolor zielony) |
|  | Dodatkowo komplet opon zimowych |
|  | Homologacja Ministerstwa Infrastruktury - wyciąg ze świadectwa homologacji |
|  | Gwarancja na sprawne działanie samochodu - min. 2 lata bez limitu kilometrów |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 3 lata |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia – min. 10 lat |
|  | Drzwi tylne – skrzydełkowe |
|  | Hak holowniczy - stały |
|  | Osłony z tworzywa sztucznego – ochrona elementów podwozia przed uszkodzeniami mechanicznymi, osłony nadkoli. |

Wójt Gminy

Adam Gibała

Wolanów, dnia 16.03.2007 r.	........................................................................
/podpis zamawiającego/